# EPIGRAPHE

«Ce ne sont pas les séismes, mais les bâtiments qui tuent ».

Citation

# DEDICACE

A toute ma famille

MUKENDI KABEYA El kana junior

# REMERCIEMENTS

Nous ne pourrions pas arriver au bout de ce travail sans le soutien de plusieurs. Ainsi, nous adressons nos vifs remerciements à :

A notre Dieu qui, chaque jour de notre parcours estudiantin, n’a pas cessé de renouveler sa bonté et sa grâce à notre faveur.

A notre excellent professeur Yamb BELL Emmanuel qui a été un grand soutien pour nous dans la bonne réalisation de cette étude.

A notre encadreur Assistant ALLY ALINABIWE pour son apport aussi bien important dans la rédaction de ce travail.

A tous les membres de ma famille, grand-mère TSHEBUA LUKUSA, oncle BIAYI, papa Mr François KALOMBO, tante MUADI KANDE et mère Angel MBUYI, qui ne se sont jamais fatigués à nous apporter leur soutien financier, économique et moral depuis le début de nos études jusqu’à présent.

A notre bien aimé Ir Alain LIMBAYA et son épouse Lauren MUNTU, pour nous avoir soutenu dans ce dernier virage de nos études.

A tous mes amis, collègues et connaissances, qui m’ont donné un coup de main quand il le fallait et qui m’ont toujours encouragé, plus particulièrement à Jérémie CHIRIMWAMI, Gédéon MULONGE, Popaul MASUDI, Paulin MOGOFA, Ir Fabrice KITHIKA, Ir DIDIER MUIRA, Ir Merveille MUDUMBI,…

Et enfin, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué, quelle que soit la manière, à notre parcours estudiantin.

Que Dieu vous bénisse

MUKENDI KABEYA El kana junior

# RESUME

La plupart des bâtiments, se trouvant dans un milieu sismique, sont conçus et dimensionnés sur base des seules actions verticales dues aux charges gravitaires en ignorance totale des forces horizontales dus au séisme. C’est dans ce cadre que ce présent travail se donne comme objectif de faire une étude du comportement des structures en zone sismique. Cette étude est menée précisément sur deux bâtiments R+4 et R+6, en béton armé et en acier, à usage commercial dans la ville de Goma. La démarche  de l’étude a consisté premièrement à effectuer le prédimensionnement des éléments structuraux à savoir les  poteaux, les poutres et les dalles, afin d’avoir une structure sur la seule considération des charges gravitaires, et deuxièmement, à modéliser les deux structures, en béton armé et en acier, prédimensionnées dans le logiciel de calcul aux éléments finis Robot structural analysis pour une vérification, et  enfin, d’effectuer une analyse dynamique en considérant les sollicitations sismiques. Trois variantes, par rapport au système de contreventement ont été retenues pour l’analyse sismique à savoir: Structure à portique (poteau-poutre), structure mixte souple et structure mixte rigide.  L’étude a été faite selon les règles de dimensionnement de BAEL 91 pour la structure en béton armé, de l’Euro code 3 pour la structure métallique et du RPA99/2003 pour l’analyse et la vérification parasismique des structures aux sollicitations sismiques. Les résultats obtenus démontrent que : les déplacements latéraux inter étages sont supérieurs au déplacement limite (de h/100) pour les structures conçues et calculées sur base des charges gravitaires; les déplacements et l’effet du 2nd ordre deviennent respectivement  inferieures au déplacement limite  et  négligeable dans les structures mixte ou contreventées; les contraintes dans les poteaux sujets aux déformations demeurent inferieures à la contrainte de résistance dans le cas des structures métalliques contreventées contrairement aux poteaux en béton armé. Ainsi donc les structures à portiques n’offrent pas de sécurité mais l’ajout des éléments de contreventement améliore le comportement des structures en zone sismique et avec un avantage du point de vue parasismique des structures métalliques.

Mots clés : Acier, béton armé, séisme, structure, Robot structural analysis, RPA99/2003, Analyse    sismique

SOMMAIRE

EPIGRAPHE	i

DEDICACE	ii

REMERCIEMENTS	iii

RESUME	iv

LISTE DES TABLEAUX	vii

LISTE DES FIGURES	viii

SIGLES ET ABREVIATIONS	ix

INTRODUCTION GENERALE	1

0.1.	Généralité sur le thème	1

0.2.	Justification et motivation du thème	1

0.3.	Enoncé du problème de recherche	2

0.4.	Enoncé de la question de recherche	2

0.5.	Enonce des objectifs de recherche	3

0.5.1.	Objectif général	3

0.5.2.	Objectifs spécifiques	3

0.6.	Enonce des hypothèses	3

0.7.	Définition des indicateurs et variables	3

0.8.	Démarche générale de vérification	4

REVUE DE LA LITTERATURE	6

1.1.     L’acier de construction Tapez une équation ici.	6

1.1.1.   Classification des produits sidérurgiquesTapez une équation ici.	6

1.1.2.   Essai de tractionTapez une équation ici.	7

1.1.3.   Caractéristiques des aciers normalisés Tapez une équation ici.	8

1.1.4.   Classification des sections transversales	9

1.1.5.   Propriétés mécaniques à long terme des aciers	10

A.  Fatigue	10

1.1.6.  Les assemblages	10

1.2. Le beton arme Tapez une équation ici.	11

1.2.1.   Brève historique et définition du béton	11

1.2.2.  Les matériaux constitutifs du béton et leurs rôles	11

1.2.3.  Classement du béton	12

1.2.4.  Caractéristiques physiques et mécaniques du béton	13

1.2.5.  Aciers d’armaturesTapez une équation ici.	15

1.3.  Les sismes et les batimentsTapez une équation ici.	17

1.3.1.   Définition et sources de séismes	17

1.3.2.   Quantification des seismes Tapez une équation ici.	19

1.3.3.   Le systeme rift est-african	20

1.3.4.   Les bâtiments	22

1.3.	Conclusion partielle	25

METHODOLOGIES	26

2.1.  Recherche documentaire	26

2.1.1. Description de la conception	26

2.1.2. Hypothèses de calcul	27

2.1.3.  Charges appliquées	29

2.1.4.  Prédimensionnement des éléments structuraux	30

2.2.	Objectif de l’etude	34

2.2.1.	Méthode d’analytique	35

2.3.	Conclusion partielle	42

ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS	44

3.1.  Calcul statique	44

3.1.1. Sections des éléments structuraux	44

3.1.2.   Présentation et analyse des résultats	46

3.2. Analyse sismique	51

3.2.1.  Présentation du spectre de réponse de calcul	51

3.2.2.  Présentation des variantes de l’étude	53

3.2.3.  Résultats de l’analyse modale des variantes	55

3.2.4.  Vérification des déplacements	56

3.2.4.  Vérification de l’effort tranchant à base (méthode statique)	59

3.2.5.  Vérification des effets P-∆ (ou 2nd ordre)	62

3.2.6.  Vérification la période propre de la structure Tp	66

3.2.7.  Analyse des efforts internes et contraintes	67

3.3. Conclusion partielle	71

CONCLUSION GENERALE	71

REFENCES BIBLIOGRAPHIQUES	73

ANNEXES	75

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 1: Caractéristiques mécaniques des aciers pour trois nuances principaux.	9

Tableau 1 2: Caractéristiques mécaniques des aciers	9

Tableau 1 3 : Résistances caractéristiques habituelles des bétons	13

Tableau 1 4: Déférentes types des barres et leurs nuances	15

Tableau 1 5: Coefficient de sécurité s de l’acier en fonction  des combinaisons	16

Tableau 1 6: Valeurs de PGA de la région de Grands Lacs	21

Tableau 2 1 : Valeurs de charges permanentes pour la structure en BA et CM	29

Tableau 2 2 : Epaisseur économique de l’épaisseur de la dalle pleine	31

Tableau 2 3 : Conditions à vérifier pour une  poutre à BA et en profilé métallique	33

Tableau 2 4 : Vérification d’un poteau en BA	33

Tableau 2 5 : Valeurs des coefficients de comportement global	40

Tableau 2 6 : Pénalité Pq en fonction de critère de qualité	40

Tableau 2 7 : Valeurs du coefficient et du  facteur de correction d’amortissement	40

Tableau 2 8 : Périodes fondamentales de la structure fonction de la hauteur et du contreven	41

Tableau 2 9 : Période fondamentale en fonction de la géométrie  de la structure	41

Tableau 2 10 : Valeurs du facteur d’amplification dynamique pour les différentes variantes	42

Tableau 3 1 : Sections des poteaux pour R+4	45

Tableau 3 2 : Sections des  poteaux pour R+6	45

Tableau 3 3 : Résultats des sollicitations dues  aux charges gravitaires pour R+4	49

Tableau 3 4 : Résultats des sollicitations dues aux charges gravitaires pour R+6	49

Tableau 3 5 : Vérification de la  flèche  de la  dalle en BA et dalle mixte	50

Tableau 3 6 : Vérification de la  flèche des poutres	50

Tableau 3 7 : Vérification des contraintes dans les barres	51

Tableau 3 8 : Eléments du système de contreventement pour la structure en BA	56

Tableau 3 9 : Eléments du système de contreventement pour la structure métallique	56

Tableau 3 10 : Bilan de l’analyse modale de toutes les variantes	57

Tableau 3 11 : Déplacements inter étages relatifs et absolus des structures en BA pour R+4	58

Tableau 3 12 : Déplacements inter étages relatifs et absolus des structures M   pour R+4	58

Tableau 3 13 : Déplacements inter étages relatifs et absolus des structures en BA pour R+6	59

Tableau 3 14 : Déplacements inter étages relatifs et absolus des structures M  pour R+6	60

Tableau 3 15 : Synthèse de déplacement max inter étage pour toutes les structures	60

Tableau 3 16 : Evaluation du poids de la structure pour les différentes variantes R+4	61

Tableau 3 17 : Evaluation du poids de la structure pour les différentes variantes R+6	62

Tableau 3 18 : Vérification de la force sismique à la base pour les structures R+4	62

Tableau 3 19 : Vérification de la force sismique à la base  pour les structures R+6	63

Tableau 3 20 : Accélérations et effort de cisaillement  pour les structures R+4	65

Tableau 3 21 : Accélérations et effort de cisaillement pour les variantes R+6	65

Tableau 3 22 : Vérification de l’effet P-∆ pour les structures en BA à R+4	66

Tableau 3 23 : Vérification de l’effet P-∆ pour les structures en BA à R+6	66

Tableau 3 24 : Vérification de l’effet P-∆ pour les structures en acier à R+4 120044	67

Tableau 3 25 : Vérification de l’effet P-∆ pour les structures en acier à R+6	67

Tableau 3 26 : Vérification de la T propre par % à la T fondamentale pour les variantes R+4	69

Tableau 3 27 : Vérification de la période T par % à la T fondamentale pour les variantes R+6	69

Tableau 3 28 : Résumé des valeurs des indicateurs obtenues par l’étude	75

# LISTE DES FIGURES

Figure 1 1 : Principales phases du laminage à chaud	6

Figure 1 2 : Diagramme contrainte déformation spécifique des aciers Fe E 235 et Fe E 355	8

Figure 1 3 : Diagramme de contrainte-déformation pour le calcul du béton	14

Figure 1 4 : Diagrammes déformation-contraintes  des aciers d’armatures	16

Figure 1 5 : Les différents types d’ondes	18

Figure 1 6 : Carte de zonage sismique de la RDC (Source OVG/Goma)	20

Figure 1 7 : Effets dus à l’inertie des masses du bâtiment soumis aux actions sismiques	22

Figure 2 1 : Présentation  de la dalle en béton armé	31

Figure 2 2 : Géometries de la dalle mxte	32

Figure 2 3 : Vue en perspective R+4	36

Figure 2 4 : Charges sur la structure R+4	37

Figure 2 5 : Paramètres à sélectionnés dans Robot pour l’analyse modale	38

Figure 2 6 : Paramètres de l’analyse sismique dans Robot	39

### Figure 3 1 : Surface d’influence pour les poteaux………………………………………………45

Figure 3 2 : Profilés retenus sous charges gravitaires pour R+4	46

Figure 3 3 : Profilés retenus sous charges gravitaires pour R+4	46

Figure 3 4 : Fleche de la dalle pleine (SBA)	47

Figure 3 5 : Fleche max des poutres principales (SBA)	47

Figure 3 6 : Fleche max des solives(SBA)	48

Figure 3 7 : Fleche max de la dalle mixte(SM)	48

Figure 3 8 : Fleche max des poutres principales(SM)	48

Figure 3 9 : Fleche max des solives(SM)	48

Figure 3 10 : Intervalle de T  sur le Spectre de réponse pour une structure souple et rigide	52

Figure 3 11 : Spectre de réponse de calcul pour la structure auto stable en BA	53

Figure 3 12 : Spectre de réponse de calcul pour les structures mixtes en BA	53

Figure 3 13 : Spectre de réponse de calcul pour les structures mixtes en BA	54

Figure 3 14 : Système de contreventement par portiques avec poteaux-poutres (Variante 1)	54

Figure 3 15 : Placement des voiles en à la cage d’escalier	55

Figure 3 16 : Système de contreventement par portique + voiles pour le BA	55

Figure 3 17 : Système de contreventement par portiques + palées triangulées pour le CM	55

Figure 3 18 : Détermination de l’accélération en fonction de la T propre du bâtiment	64

# SIGLES ET ABREVIATIONS

A                : section d’acier prise en compte dans le calcul.

b                 : base ou largeur

B.A             : Béton armé

BAEL         : Béton Armé aux Etats Limites

Br               : section du poteau.

CAE           : corniers à ailes égales

CM             : Construction métallique

D                : facteur d’amplification dynamique moyen

DAO           : Dessin Assisté par Ordinateur

D                 : corniers doubles à ailles égales

ep                : épaisseur

E                  : module de Young

ELS             : Etat Limite de Service

ELU            : Etat Limite Ultime

fc28               : résistance à la compression de béton à 28 jours.

fe                 : limite d’élasticité de l’acier utilisé.

Fi                 : c’est la force applique à chaque niveau.

FSTA          : Faculté des Sciences et des Technologies Appliquées

fy                 : Résistance limite d’élasticité de l’acier

g	        : l’accélération de la pesanteur

G                 : charges permanentes

h                  : hauteur

HA               : Acier haute adhérence

HE               : poutrelles européennes à larges ailes

HR               : haute adhérence

I                   : moment d’inertie

IPE               : poutrelles I Européens

iy                  : rayon de giration suivant l’axe des y

iz                 : rayon de giration suivant l’axe des z

Kg                : Kilogramme (Poids)

L                   : cornières à ailes égales

Lay               : élancement maximal suivant l’axe des y

Laz               : élancement maximal suivant l’axe des z

m                  : Mètre (Longueur)

P-∆               : Effet du 2nd ordre

q                   : Charge linéique

Q                  : charges d’exploitations

Q                  : facteur de qualité de la structure

R	         : Coefficient de comportement global de la structure

RSPA           : Robot Structural Professional Analysis

Sa/g              : Le spectre de réponse de calcul en accélération

SBA             : structure en béton armé

SM               : structure métallique

T                 : La période fondamentale de la structure

tf                 : épaisseur d’aile

tw              : épaisseur

V                 : force sismique

Vb               : Effort tranchant à la base de la structure.

WGi            : la masse sismique due à G de chaque niveau.

Wpl             : module de flexion plastique

WQi            : la masse sismique due à Q de chaque niveau.

Δk 	        : Déplacement inter-étage

γ                  : Poids volumique

γs                 : Coefficient de sécurité pour le cas général de l’acier.

γb                 : Coefficient de sécurité pour le cas général du béton.

: Pourcentage d’amortissement critique

: Coefficient partiel de sécurité des aciers de construction

# INTRODUCTION GENERALE

## Généralité sur le thème

Depuis la nuit du temps jusqu’à nos jours, l’homme ne cherche qu’à améliorer son vécu quotidien par de nouvelles innovations dans le domaine de la construction des ouvrages de génie civil. Dans certaines régions du monde, ces ouvrages doivent faire face à un des phénomènes naturels le plus redoutable appelé ‘’ séisme’’.  Les séismes se traduisent par les tremblements de terre qui sont à l’origine des conséquences graves et malheureuses qui occasionnent des pertes en vies humaines par effondrement des édifices (cadres de vie). Il est difficile d’évaluer les risques des phénomènes sismiques dûs aux faits de leur aspect imprévu, de leur apparition aléatoire et de leur intensité parfois non maitrisée.

La région où se trouve la ville touristique et commerciale de Goma est sujette aux tremblements de terre imprévisibles causés d’une part, par l’activité volcanique (des volcans actifs Nyiragongo et Nyamulagira) et les séismes. On y remarque  un engouement dans la construction des bâtiments, soit d’habitation  ou à usage commercial, qui participent de façon indiscutable à son développement. L’observation montre que la plupart de ces ouvrages, voir même la majorité, n’ont été conçus, dimensionnés et réalisés en considération que des actions verticales (charges permanentes et d’exploitation). Dans ce contexte, le danger est imminent et les mesures de prévention sont une priorité afin d’éviter le pire, car de toutes les façons ces dits ouvrages auront à faire face un jour à un séisme. La prévention du danger passe par une étude dynamique avec prise en compte des sollicitations sismiques sur le comportement dynamique des bâtiments en zone sismique.

## Justification et motivation du thème

Etant donné que le séisme n’est pas un phénomène récurrent qui se manifeste chaque jour, la plupart des constructeurs calculent et réalisent des ouvrages sans tenir compte de l’aspect sismique du milieu dans lequel on construit. Ceci peut se justifier par l’absence d’un règlement sur la considération des sollicitations sur l’ensemble du pays. Cependant le danger est imminent même s’il est imprévisible.

Si les structures n’ont pas été conçues pour faire face au séisme, les sollicitations sismiques importantes peuvent les endommager fortement jusqu’à entrainer leur ruine.  De manière différée, les dégâts infligés au bâtiment se répercutent lourdement sur le plan socio-économique de tout le milieu concerné. Dans ce contexte, l’ingénieur en structures joue un rôle central pour réduire les conséquences éventuelles d’un évènement sismique. Et, ces conséquences certes néfastes ne peuvent être réduites que par une bonne compréhension du phénomène sismique.

Afin d’améliorer nos connaissances sur les sollicitations sismiques et la réponse du bâtiment face à celles-ci, nous nous sommes proposé de travailler sur ce thème : une étude du comportement sismique de structures en zone, cas de deux bâtiments R+4 et R+6, en béton armé et en acier,  à usage commercial dans la ville de Goma.

## Enoncé du problème de recherche

Dans un milieu caractérisé par les actions accidentelles imprévisibles et aléatoires (séismes), qui sont à l’origine de tremblement de terre, les bâtiments sont contraints à se déformer. Ces déformations induisent des contraintes dans les éléments structuraux de bâtiments (poutres et poteau) parfois jusqu’à l’épuisement de leur résistance, qui a pour conséquence leur effondrement.

Parfois même s’il n’y a pas eu effondrement mais les déplacements importants de la superstructure ont une conséquence néfaste sur les éléments non structuraux tels que le mur de remplissage,…qui peuvent s’arracher de leur position pour tomber sur les usagers.

Et donc ce danger qui guette de façon permanente les bâtiments à cause des séismes, nourrit notre inquiétude vis-à-vis de la sécurité  de leurs usagers. A titre illustratif, Goma jugé par les experts, il y a lieu de mener une étude sur le comportement dynamique du bâtiment et sur le choix du matériau de construction qui ne doit pas être dicté par le simple fait de la disponibilité (béton armé) ou de la rareté (acier) des matériaux de construction.

Ainsi, le présent travail se propose de montrer l’importance d’avoir une norme locale ou règlement parasismique et de trouver les éléments pouvant contribuer au bon comportement des bâtiments face aux sollicitations sismiques.

## Enoncé de la question de recherche

Afin de mettre en évidence les comportements sismiques des bâtiments en acier et en béton armé, les questions suivantes feront l’objet de notre étude:

Q1.  Les bâtiments conçus et dimensionnés sur la  considération que des actions verticales (charges permanentes et d’exploitation) peuvent-ils résister aux sollicitations sismiques ?

Q2.  L’ajout des éléments de contreventement peut-il améliorer le bon comportement des bâtiments en béton armé et en acier dans une zone sismique ?

Q3. Entre une structure en béton armé et une structure en acier, laquelle de ces deux présenterait un comportement parasismique plus que l’autre que l’autre.

## Enoncé des objectifs de recherche

### Objectif général

Le but principal de cette dissertation est de mener une étude sur le comportement sismique de structures en zone sismique, cas de deux bâtiments R+4 et R+6, en béton armé et en acier, à usage commercial dans la ville de Goma.

### Objectifs spécifiques

Nous aurons comme objectifs spécifiques tout au long de ce travail de :

Ob.S1.  Calculer les déplacements inter étages de chaque structure ;

Ob.S2.  Calculer les déplacements et les effets du 2nd ordre du à la déformation de la structure pour chaque étage ;

Ob.s3. Calculer les contraintes sous les combinaisons statiques et dynamique.

## Enoncé des hypothèses

Eu égard à la problématique présentée précédemment, les hypothèses suivantes peuvent être émises :

Hyp.1. Les bâtiments en béton armé ou en acier conçus et dimensionnés par la seule considération des actions verticales, présenteraient un mauvais comportement face aux sollicitations sismiques.

Hyp.2. Dans un milieu sismique, l’ajout des éléments de contreventement améliorerait le comportement des bâtiments peu importe les types de matériaux de construction.

Hyp.3.   Les structures métalliques auraient un bon comportement parasismique que les structures en béton armé.

## Définition des indicateurs et variables

Les comportements sismiques de deux bâtiments en béton armé et acier, sous les combinaisons de charges statiques et dynamiques, seront décelés par les calculs des indicateurs  et variables ci-dessous :

Comme variables :

- Deux types de matériaux de construction, béton armé et acier.

- Deux systèmes de contreventement : structure à portique (souple) et structure contreventée (souple et rigide).

- Le nombre d’étages.

Comme indicateurs :

- les masses sismiques M,

- les périodes propres (ou les fréquences propres) Tstructure,

- La force sismique à la base V,

- les déplacements latéraux au sommet et inter-étages des différents niveaux,

- Le rapport  pour la vérification des effets 2nd ordre,

- Les contraintes.

## Démarche générale de vérification

Pour atteindre notre objectif décrit dans les points précédents, nous nous servirons des méthodes d’analyse linéaire des structures en se basant sur le  règlement des calculs parasismiques RPA 99/2003 (règles parasismiques algériennes) vu que notre pays n’en dispose pas encore. Trois variantes, définies par le système de contreventement par portique (poteau-poutre) et par le système de contreventement mixte (portiques +voiles pour SBA et portique palées triangulées pour SM), seront retenues pour le calcul dans chaque cas de bâtiment R+4 et bâtiment R+6. Vu la complexité du calcul sismique, nous aurons à modéliser  tous les différents bâtiments dans le logiciel des calculs aux éléments finis Robot structure. Les valeurs de certains indicateurs seront obtenus directement à partir du logiciel alors que d’autre seront calculés. Nous aurons à comparer les résultats  des calculs obtenus sur base des indicateurs que nous avons définis ci haut, pour en déduire le comportement sismique selon les exigences du RPA99/2003.

- La procédure de calcul

- Le calcul des indicateurs se fera en en faisant varier la période propre du bâtiment par le choix du système de contreventement (trois variantes de calcul) pour avoir des structures souples et rigides. En suite le nombre des niveaux passera de R+4 à R+6 pour la même démarche.

- Pour l’interprétation des indicateurs, nous aurons à démontrer que :

- Masses sismiques

Les modes propres à retenir doit présenter au moins une masse de 90% dans les deux directions horizontales x et y.

- La période propre de la structure Tstructure :

- Déplacement relatif latéral       :

- La force sismique à la base      :

- Les effets du 2nd ordre       :

- Les contraintes                              :

- Et enfin conclure que les structures bien contreventées, en béton armé ou en acier, présentent un bon comportement face aux sollicitations combinées des actions verticales et horizontales dues respectivement aux charges gravitaires et aux forces sismiques, avec au passage un bon comportement parasismique des structures métalliques que celles en béton.

Chapitre premier

# REVUE DE LA LITTERATURE

## 1.1.     L’ACIER DE CONSTRUCTION 1

L’acier peut être défini comme un matériau (alliage) constitué essentiellement de fer et d’un peu de carbone, qui sont extraits de matières premières naturelles tirées du sous-sol (minerai de fer et de charbon). Le carbone intervient, dans la composition, que pour une très faible part inférieur généralement  à 1%.

Outre le fer et le carbone, l’acier peut comporter d’autres éléments qui leur sont associés :

- Soit involontairement : phosphore, soufre… qui sont des impuretés qui altèrent les propriétés des aciers.

- Soit volontairement : ce sont notamment le silicium, le manganèse, le nickel, le chrome, le tungstène, le vanadium, etc…qui ont pour propriété d’améliorer les caractéristiques mécaniques des aciers. On parle, dans ces cas, d’aciers alliés.

### 1.1.1.   Classification des produits sidérurgiques2

Les produits sidérurgiques employés en construction métallique sont obtenus par laminage à chaud. Leurs dimensions et caractéristiques sont normalisées et répertoriées sur catalogues. La figure 1.1 présente les principales phases et produits du laminage à chaud.

Figure 1. 1 : Principales phases du laminage à chaud

Aux sorties de des laminoirs, plusieurs formes sont obtenues que l’on classe  en 2 grandes catégories à savoir les produits longs et les produits plats.

- Les produits longs

A.1.   Les laminés marchands

Obtenus par laminage à chaud, étirage ou tréfilage, on en distingue 8 sous familles : cornière à ailes égales, cornière à ailes inégales, fer en T, petit U ou UPN, rond plein, carré plein, hexagone et plat.

A.2.   Les poutrelles

Les poutrelles laminées peuvent avoir différentes sections. Elles peuvent être soit en I, U, H ou en demi-produits aussi. Elles conviennent aussi bien pour les poteaux.

Les poutrelles en I sont soit des IPN ou des IPE. Les poutrelles en U quand) eux sont utilisés comme des éléments secondaires. On en distingue des UPN, UAP et UPE.

Les poutrelles HE se décomposent en trois séries à HEA, HEB et HEM, suivant l’épaisseur de leur amé et  de leurs semelles ou ailes. Les profils HEA, les plus légers, présentent le meilleur rapport performance-poids en général et sont donc les plus utilisés.

Le découpage des poutrelles I et H suivant l’axe longitudinal, donnant lieu à demi-poutrelles, a des multiples utilisations: sections en T, membrures de poutres…

Les figures en rapport avec les différentes poutrelles, sont présentées à l’annexe 2.

- Les Produits plats

Ce sont des éléments qui subissent généralement un laminage à froid, à l’exception des tôles de forte épaisseur, sont fabriqués sous forme des bobines. Dans cette famille nous y trouvons :

- Les tôles et les larges plats

- Les tôles nervurées

- Les profils creux : peuvent être carrée rectangulaire, hexagonal,…

- Les plaques: principalement utilisées  pour les ouvrages d’art.

Toutes les figures en rapport avec les produits plats sont présentées en annexe2.

### 1.1.2.   Essai de traction2

Il est pratiqué sur une éprouvette cylindrique, soumise à un effort de traction progressif, croissant de zéro à la rupture (Norme NF A. 03101). On obtient un diagramme effort-déformation, selon la figure 1.1. Lors de l’essai de traction de l’acier, il y a trois phases de déformation: Phase élastique, plastique et rupture.

Figure 1 1: Diagramme contrainte déformation spécifique des aciers Fe E 235 et Fe E 355

- Commentaire

La déformation de l’éprouvette passe par trois phases à savoir: phase élastique, phase plastique et la phase de rupture.

Ce diagramme permet de mesurer :

- La  limite d’élasticité, conventionnellement définie comme contrainte correspondant à un allongement rémanent de 0,2%,

- La contrainte à la rupture à la traction, qui correspond au point B,

- Le module d’élasticité longitudinal de l’acier E :

- L’allongement à rupture AR, l’allongement de striction AZ et donc l’allongement total,

- Le module d’élasticité transversal de l’acier G :

### 1.1.3.   Caractéristiques des aciers normalisés 3

La norme européenne EN 10025, publiée en octobre 1990 par AFNOR, définit les nuances d’acier, qui correspondent à leurs caractéristiques mécaniques et en fonction d’une nuance donnée. Elle définit également,  les classes de qualité qui se distinguent entre elles par leur soudabilité notamment. Cette norme concerne les aciers non alliés, laminés à chaud et destinés à la fabrication d’éléments de construction, soudés ou non, et qu’il s’agisse de produits plats aussi bien que de produits longs. En construction métalliques, on se limite à trois nuances principales d’acier, qui satisfont aux trois exigences du calcul en plasticité, qui sont :

- La contrainte à la rupture en traction  doit être supérieure de 20% au moins à la limite d’élasticité  :  ;

- L’allongement à la rupture  doit être supérieur à 15% :  ;

- L’allongement à ma rupture  (correspondant à  ) doit être supérieur à 20fois l’allongement (correspond à) : .

Les trois nuances d’acier figurant dans le tableau 1.1 satisfont à ces trois exigences

Tableau 1 1: Caractéristiques mécaniques des aciers pour trois nuances principaux.

| Caractéristiques mécaniques des Aciers en fonction de leur épaisseur t | Nuances d’aciers |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S235 | S275 | S355 |
| Limité élastique (MPa) t ≤ 16mm 16 ˂ t ≤ 40mm 40 ˂ t ≤ 63mm | 235 225 215 | 275 265 255 | 355 345 335 |
| Contrainte de rupture en traction (MPa) t ≤ 16mm 16 ˂ t ≤ 40mm | 360/510 340/470 | 430/580 410/560 | 510/680 490/630 |
| Allongement minimal moyen t ≤ 16mm 16 ˂ t ≤ 40mm | 18% 23% | 15% 19% | 15% 16% |

Les valeurs des principales caractéristiques mécaniques des aciers de construction sont reprises dans le tableau 1.2.

Tableau 1 2: Caractéristiques mécaniques des aciers

| Poids volumique |  |
| --- | --- |
| Module d’élasticité longitudinale |  |
| Module d’élasticité transversale |  |
| Coefficient de Poisson |  |
| Contrainte limite élastique de cisaillement pour (Critère de Von Mises) |  |
| Coefficient de dilatation thermique | (pour T˂100°C) |
| Température de fusion | 1500°C |

### 1.1.4.   Classification des sections transversales

La classification des sections transversales est établie en fonction des élancements limites des parois. Quatre classes de sections transversales sont définies:

- Classe 1: Sections pouvant former une rotule plastique avec la capacité de rotation requise pour une analyse plastique.

- Classe 2 : Sections pouvant développer leur moment de résistance plastique, mais avec une capacité de rotation limitée.

- Classe 3 : Sections dont la contrainte calculée sur la fibre extrême comprimée de l’élément en acier peut atteindre la limite élastique, mais dont le voilement local est susceptible d’empêcher le développement du moment de résistance plastique.

- Classe 4 : Sections dont la résistance au moment fléchissant ou à la compression doit être déterminée avec prise en compte explicite des effets de voilement local.

### 1.1.5.   Propriétés mécaniques à long terme des aciers

### A.  Fatigue 1

Sous chargement cyclique, la rupture par fatigue se produit sans qu’il ait dépassement de la limite d’élasticité et sans modification de la forme apparente de l’élément. Elle se caractérise par l’amorçage puis la propagation d’une fissure qui conduit finalement à la ruine.  En dessous de la limite d’endurance, il ne se produit pas de ruine par fatigue. Les ponts roulants et routiers sont particulièrement susceptibles de ruine par fatigue. En pratique, la limite d’endurance pour chaque nuance d’acier  est de l’ordre de 30 à 40 % de fy.

- Corrosion 1

La corrosion « aqueuse », la plus courante, entraine la formation de rouille (oxyde hydratés) à la surface de la pièce. L’évolution de certains paramètres atmosphériques, liés au climat (humidité relative importante, vent, précipitation, ensoleillement...) ou à l’environnement (dioxyde de soufre ou de carbone dus à la pollution urbaine, chlorures en bois de mer...), à la présence de l’eau (teneur en oxygène, en sels, température...) ; à l’état du sol (acidité ou alcalinité, teneur en eau, perméabilité à l’air...) sont les principaux facteurs qui accélèrent la corrosion de l’acier. Toutefois l’ajout de certains éléments (comme le chrome, …) dans la composition du de l’acier, améliore la résistance de ce dernier à la corrosion.

### 1.1.6.  Les assemblages

Rôle et types d’assemblages : « Construire c’est assembler dit-on »

Les assemblages métalliques réalisent les liaisons entre les différentes pièces d’une structure métallique. Ils assurent la transmission des efforts des pièces entre elles mais leur conception ne doit pas générer des efforts secondaires. Dans les assemblages on  rencontre  les  types  de liaisons planes suivantes :

- Encastrement : Liaison complète pouvant transmettre moments et efforts.

- Articulation : Elle ne peut pas transmettre de moment dans le plan qui la contient.

- Appui simple : Ne peut transmettre des efforts autres que ceux inclus dans le cône d’adhérence. L’axe du cône est perpendiculaire aux surfaces de contact.

Les assemblages sont classés en deux catégories selon les efforts transmissibles :

- Assemblages rigides : efforts et moments sont intégralement transmis

- Assemblages articulés : Ils transmettent uniquement les efforts normaux et tranchants.

Les  assemblages  réels  ne  sont  ni  parfaitement  rigides,  ni  parfaitement  articulés.  Ils  ont  un comportement intermédiaire et il ne sera pas toujours aisé de les classer.

On distingue :

- Les assemblages souples : Ce sont ceux réalisés par boulons ordinaires (surtout s’ils ne sont pas ajustés), par rivets.

- Les assemblages rigides : Ce sont ceux réalisés par soudage ou par boulons HR sur surface préparée.

La  conception  de  l’assemblage  n’autorise  pas  la  transmission  d’un  moment  important. C’est en particulier le cas des attaches entre profilés (ou poutres à âme pleine) lorsqu’elles sont réalisées uniquement par les âmes.

## 1.2. LE BETON ARME 4

### 1.2.1. Brève historique et définition du béton

Le béton est né du besoin d’avoir un matériau de construction bon marché, malléable au moment de le mettre en place et résistant ensuite. La forme la plus ancienne du béton remonte à 7000ans avant JC. Un matériau similaire était connu des égyptiens et des romains, mais l’essor réel du béton tel qu’on le connait aujourd’hui est dû à l’anglais Joseph Asphin qui en 1824 fait breveter le ciment Portland, qui va révolutionner le domaine de la construction.

Le béton armé est un matériau composite, constitué de béton et d’aciers (aciers d’armatures), résistant à compression et à la traction grâce respectivement à  la résistance à la compression du béton et la résistance à la traction de l’acier.

Le béton (non armé) est une pierre artificielle obtenue grâce au durcissement d’un mélange de liant, d’eau et de granulats choisit de façons rationnelle. Les adjuvants  et d’autres additifs servent à améliorer certaines caractéristiques du béton frais. Généralement, sauf indication contraire, la résistance du béton à la traction est prise égale à zéro, vue sa valeur numérique négligeable.

### 1.2.2.   Les matériaux constitutifs du béton et leurs rôles

Dans la confection du béton, la détermination de sa composition granulaire et du dosage de ses divers constituants est faite à partir d’une étude graphique ou expérimentale.

- Le liant

C’est le liant qui va réagir chimiquement avec l’eau, devenir résistant, et lier tous les ingrédients, par leur utilisation on en distingue deux grands groupes, qui sont les liants minéraux et les liants organiques :

- Les liants minéraux sont les produits d’un mélange, finement moulu du clinker à 80%, l’argile à 20% et d’un soupçon de gypse, homogénéisé, séché, décarbonaté, fondu (1500°) dans un four rotatif, refroidi rapidement puis broyé.

- Les liants organiques sont encore appeler les liants bitumineux, ou goudronneux. Ils sont de composé d’hydrocarbures avec soufre, oxygène, azote dont les propriétés physicomécaniques varient en fonction de la température.

- Les granulats ou les agrégats:

Les granulats sont des matériaux grenus provenant essentiellement de la désagrégation des roches par érosion ou par concassage.  Nous pouvons citer deux filières qui se distinguent par leur granulométrie bien définie: le gravier, et le sable.

- Les sables sont constitués par des grains provenant d’une désagrégation de la roche naturelle. La grosseur de leurs grains est généralement comprise entre 0.08-5mm. Un bon sable doit avoir un faible pourcentage des éléments trop fins.

Ils remplissent les trous subsistent entre les gros granulats.

- Les granulats sont constitués par des grains rocheux dont la grosseur est généralement comprise entre 5 et 30mm. Ils doivent être durs, propres et non gélives. Elles peuvent être extraites du lit de rivière (granulats roulés) ou obtenues par concassage de roches dures (granulats concassés). Ils confèrent au béton sa résistance suivant leur disposition plus ou moins ordonnée.

- L’eau

Elle joue un grand rôle dans le mélange du béton car c’est elle qui vient lubrifier le mélange, active de la réaction d’hydratation du ciment et rendre le mélange malléable. Sa quantité doit être surveillée car elle a une influence directe sur la résistance et la durabilité du béton.

### 1.2.3.   Classement du béton

Les bétons se classifient suivant leur masse volumique, la résistance mécanique, le genre de liant utilisé pour leur confection, la destination et le non gélivité, deux celles nous intéressent :

A.  Selon la masse volumique

Suivant la masse volumique, on distingue :

- Le béton extra lourd : ;

- Béton lourd :  ;

- Le béton léger :  ;

- Le béton extra léger : ;

- Classement selon la résistance

La classification du béton suivant la résistance se fait grâce aux essais à la compression des éprouvettes cylindriques ou cubiques des différentes dimensions. Pour les éprouvettes cylindriques quelques dimensions sont normalisées dont respectivement 11cm x 22cm, 16cm x 32cm, 25cm x 50cm. Le cylindre le plus utilisé est de 16cm x 32cm.

### 1.2.4.    Caractéristiques physiques et mécaniques du béton

A.      Caractéristiques mécaniques du béton

A.1.   Résistance caractéristique à la compression j jours.

Dans les cas courants, le béton est défini au point de vue mécanique par sa résistance  à la compression à 28 jours d’âge. Cette résistance  est mesurée sur des cylindres droits de révolution de 200 cm² de section ( =16 cm) et ayant une hauteur double de leur diamètre (h =32cm).

Cette valeur de résistance est notée : fc28.

A.1. Résistance caractéristique à la traction j jours

La résistance caractéristique à la traction du béton à j jours est déduite de celle à la compression par la relation :

ftj = 0.6 + 0.06 fcj       (ftj et  fcj exprimées en MPa)

Les résistances caractéristiques  habituelles de bétons sont placées dans le tableau 1.3.

Tableau 1 3 : Résistances caractéristiques habituelles des bétons

| fc28 | ft28 | conditions courantes de fabrication |  | Autocontrôle surveillé |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (MPa) |  | dosage en km/m3 pour classes |  | Dosage en kg/m3 pour classes |  |
|  |  | 45 et 45 R | 55 et 55 R | 45 et 45 R | 55 et 55 R |
| 16 | 1.56 | 300 |  |  |  |
| 20 | 1.8 | 350 | 325 | 325 | 300 |
| 25 | 2.1 | * | 375 | 400 | 350 |
| 30 | 2.4 |  | * | * | * |
| * Cas à justifier par une étude appropriée. |  |  |  |  |  |

A.3.   Diagramme de contrainte-déformation

Pour le béton, le règlement BAEL 91 considère pour l’état limite ultime le diagramme de calcul appelé diagramme« parabole-rectangle» et, dans certain cas, par mesure de simplification, un diagramme rectangulaire. La figure 1.2 présente le Diagramme de contrainte-déformation pour le calcul du béton.

Figure 1 2 : Diagramme de contrainte-déformation pour le calcul du béton

De ce diagramme est déduite la contrainte de calcul du béton pour les sections dont la largeur est constante par la formule 1.1 :

1.1

Où           fbc     : contrainte de calcul.

fc28    : résistance caractéristique à 28 jours

b         : coefficient de sécurité

B.  Caractéristiques physiques6

B.1.   Masse volumique

La masse volumique des bétons courants est comprises entre 2200 et 2400 kg/m3. Cette masse volumique peut augmenter suivant les modalités de mise en œuvre et, avec une forte vibration, elle peut atteindre jusqu’à 2500-2600 kg/m3, environ.

B.2.  Coefficient de Poisson

Le coefficient de Poisson relatif aux déformations est pris égal à 0,2. Lorsque la fissuration du béton tendu est admise, il peut être supposé égal à 0.

B.3.  Coefficient de dilatation thermique

Le coefficient de dilatation thermique du béton est pris, égal à, lorsque ce dernier n’a pas de conséquence majeure.

B.4.   Fluage ou Retrait sous charge

Ce phénomène résulte en premier lieu d’une migration humide. Sous chargement constant, la déformation du béton augmente continuellement avec le temps, ce phénomène porte le nom du fluage.

### 1.2.5.      ACIERS D’ARMATURES6

Les aciers d’armatures jouent un grand rôle dans le béton armé, car le béton étant un matériau travaillant mal en traction, l’ajout des aciers dans les zones tendues vient palier d’une manière satisfaisante à ce problème.

Les aciers utilisés en armatures de béton armé sont désignés par :

- Leur forme (barre lisse, barre haute adhérence)

- Leur nuance (doux, mi-dur, dur) correspondant au pourcentage de carbone contenu dans l’acier entre 0.2 et 0.5 de carbone.

- Leur limite élastique exprimée en MPa (symbole E)

Le tableau 1.4 présente différents types des barres et leurs nuances :

Tableau 1 4: Déférentes types des barres et leurs nuances

| Nature | Désignation | Limite d'élasticité Fy (MPa) |
| --- | --- | --- |
| Ronds lisse | Fe E215 | 215 |
|  | Fe E235 | 235 |
| Barres à haute adhérence | Fe E400 | 400 |
|  | Fe E500 | 500 |
| Treillis soudés | formés par assemblage des barres de fils lisses ou à haute adhérence. |  |

- Caractères mécaniques :

- Le caractère  mécanique qui sert de base aux justifications dans le cadre des états limites, est la limite d’élasticité (fe ) .

- Le module d’élasticité longitudinale    Es=200000 MPa.

- Diagramme déformations – contraintes de l’acier.

###### Figure 1 3 Diagrammes déformation-contraintes  des aciers d’armatures

Le diagramme de calcul se déduit du diagramme conventionnel par une affinité parallèle à la  droite  de Hooke et de rapport 1/s. Tous ces diagrammes ont la même pente à l’origine. Le tableau 1.5 donne deux valeurs du coefficient de sécurité pour des combinaisons précises.

Tableau 1 5: Coefficient de sécurité s de l’acier en fonction  des combinaisons

| Coefficient de sécurité | ###### Combinaisons fondamentales | Combinaisons Accidentelles |
| --- | --- | --- |
| s | 1.15 | 1.00 |

De la figure1.3, on peut dire que :

- l’acier doit rester dans son domaine élastique

- la contrainte dans les barres d’acier en fonction du degré de nocivité de la fissuration.

La contrainte limite de traction de l’acier en fissuration peu préjudiciable, préjudiciable et très préjudiciable, est donnée respectivement par les relations :

1.2

1.3

1.4

Où :

fe : limite d’élasticité, ftj : la contrainte en traction,  : coefficient de fissuration

## 1.3.  LES SISMES ET LES BATIMENTS4

### 1.3.1.    Définition et sources de séismes

Un séisme est un évènement violent et imprévisible qui sollicite les structures d’une manière très différente de celle des actions  usuelles comme les charges gravitaires. La cause d'un séisme est presque toujours la même : il est provoqué par la rupture brutale des roches en profondeur en un point appelé foyer (à la verticale de l'épicentre) qui, le plus souvent, se situe dans les 60 premiers kilomètres de la couche externe de la Terre.

Devant la contrainte imposée par le mouvement des plaques (mouvements de rapprochement ou d'écartement ou bien encore de coulissage des plaques rigides), les roches superficielles se déforment de façon élastique jusqu'à un certain point de rupture à partir duquel elles cassent brutalement le long d'une ou plusieurs failles.

Les parois de la faille mises en mouvement, frottent l'une contre l'autre de telle sorte qu'il y a dissipation de l'énergie d'une part sous forme de chaleur obtenue par frottement, et d'autre part sous forme de vibrations, les ondes sismiques, qui se propagent dans toutes les directions à partir du foyer et que l'on peut enregistrer sur un sismomètre.

Dans  une  région  donnée,  des  séismes  se  produiront  à  plusieurs reprises  le  long  d'une  même  faille,  puisque  cette  dernière  constitue  un plan  de  faiblesse  dans la  lithosphère.  A  noter  que  les  séismes  ne  se  produisent  que  dans  du  matériel  rigide.  Par conséquent,  les  séismes  se  produiront  toujours  dans  la  lithosphère,  jamais  dans l'asthénosphère qui  est plastique. Lorsqu'un séisme est déclenché, un front d'ondes sismiques se propage dans la croûte µ terrestre.  On  nomme  foyer  le  lieu  dans  le  plan  de  faille  où  se  produit  réellement  le  séisme, alors que l'épicentre désigne le point à la surface  terrestre à la verticale du foyer.

La figure 1.4 présente les différents types d’ondes.

Figure 1 4 : Les différents types d’ondes4

On  distingue  deux  grands  types  d'ondes  émises  par  un  séisme:

Les ondes de compression sont les plus rapides: pour cela, elles sont connues sous le nom d'ondes P (premières) ; leur vitesse est fonction croissante de la distance parcourue (plus l'on se situe loin du foyer d'émission de l'onde, plus la vitesse à laquelle l'onde a parcouru la distance nécessaire à nous atteindre sera grande).

Les ondes de cisaillement : elles sont ainsi connues sous le nom d'ondes S (secondes) ; leur vitesse est également fonction croissante de la distance parcourue quoiqu'elles soient moins rapides que les ondes P ; le rapport de la vitesse des ondes P par rapport à la vitesse des ondes S est d'environ 1,8.

Une fois à la surface de la terre,  les deux types d’ondes ci-haut citées, se subdivisent en deux autres types d’ondes :

Les ondes de Love : ou  ondes L  sont  des  ondes  de  cisaillement,  comme  les  ondes  S,  mais  qui  oscillent  dans  un plan  horizontal.  Elles impriment au sol un mouvement de vibration latéral.

Les ondes de Rayleigh : elles sont  assimilables  à  une  vague;  les  particules  du  sol   se  déplacent  selon  une ellipse, créant une véritable vague qui affecte le sol lors des grands tremblements de  terre.

- Autres sources des tremblements de terre

La quasi-totalité de l’activité sismique correspond aux séismes tectoniques ; cependant il existe d’autres types de séismes, d’origine naturelle ou artificielle: séismes volcaniques, séismes artificiels et séismes dits induits. A l’exception des tremblements de terre dus à la tectonique de plaques, la ville de Goma se trouve dans une zone volcanique, subit de séismes causés par l’activité des volcans actifs dans la région (Rift Est Africain), notamment Nyiragongo, Nyamulagira etc.

### 1.3.2.     QUANTIFICATION DES SEISMES 4

A.  Magnitude

La magnitude M est une quantité logarithmique calibrée, calculée à partir de l’amplitude du signal  enregistré par un sismographe. Cette notion a été introduite par  C.-F. Richer en 1935 en Californie pour estimer l’énergie libérée au foyer des séismes locaux et pouvoir les quantifier.

(1.5)

Avec,

A : Amplitude maximale du signal

T : Période correspondant à A

R : Distance à la source

C : Terme de calibrage

- Intensité I

L'intensité d'un séisme n'est pas une mesure scientifique ; elle se détermine à partir de l'observation des conséquences d'un séisme sur une échelle de degrés d'intensité (échelle Mercalli ou échelle MSK) ; l'intensité est donc fonction de la distance de l'épicentre puisque la secousse est ressentie la plus forte à l'épicentre.

- Accélération

C’est un paramètre important pour l’évaluation des effets des séismes à un endroit donné. On considère l'accélération maximale ag du sol ou accélération de pointe, PGA (Peak Ground Accélération) en anglais, exprimée souvent par rapport la valeur de l’accélération de la pesanteur g. Son ordre de grandeur est de 0,4 g à 0,6g en zone de sismicité élevée (Japon, Turquie) et de 0 à 0,1g en zone à faible sismicité (Belgique).

F= m×ag          					  		(I.6)

Avec, m : la masse excitée et ag l’accélération des forces sismiques

L'amplitude de l'accélération maximale du sol permet d’avoir une idée de la résultante de force appliquée à la construction de masse m, cette force est exprimée par la relation ci-dessus, dans laquelle, F est la force d’inertie, m est la masse et ag accélération maximale du sol de fondation.

La caractérisation la plus explicite d'un tremblement de terre est évidemment constituée d'accélérogrammes enregistrés dans la zone géographique considérée, qui contiennent à la fois les aspects accélérations, durée et contenu fréquentiel. Les accélérogrammes constituent une donnée d'action directement utilisable dans la dynamique des structures.

Enfin, les spectres de réponse constituent la caractérisation des tremblements de terre la plus couramment utilisée par l'ingénieur des constructions. Ils sont des sous-produits des accélérogrammes et permettent un calcul simple des efforts internes dans une structure soumise aux actions du séisme.

### 1.3.3.  Le système Rift Est-African

Le tremblement de terre et les volcans sont consécutifs aux mouvements des plaques tectoniques qui constituent la planète terre. La terre est constituée de plusieurs plaques tectoniques en mouvement les unes par rapport aux autres. Les zones où les plaques se rencontrent ou entrent en collision s’appellent zones de convergence ou zones de subduction. Les zones où les plaques se séparent sont les zones de divergence ou crête océanique comme l’exemple de séparation entre les continents africain et américain.

Il peut aussi y avoir des cassures sur une plaque pour donner lieu aux rifts continentaux ou fossés tectoniques, c’est le cas du système des Rifts Est-Africains. Ce système des Rifts commence par le golf d’Eden et se subdivise en deux branches : Est et Ouest.

La branche Est passe par le Kenya, la Tanzanie et la branche Ouest inclut tous les grands lacs : Albert, Edouard, Kivu et Tanganyika qui sont parmi les plus profonds dans le monde. Les deux branches se rencontrent vers le lac Malawi.

Le lac Kivu avec une altitude de 1462m et une profondeur de 485m est le plus grand dans la branche Est-Africain. Il est le plus actif dans cette branche, dominé par les montagnes.

D’après les études des chercheurs, MUKANGE ET ZANA sur le zonage sismique de la RDC la région du Nord-Kivu se trouve dans une zone de sismicité modérée, zone IIb comme le présente la figure 1.5 (Ia<Ib<IIa<IIb<IIIa<IIIb), appelée zone du rift, où l’activité sismique est maximale.

La zone du rift est composée de la zone Province-Orientale, Kivu et Katanga. Dans cette zone la période de récurrences des séismes de magnitude  est en moyenne de 8 ans.  La figure 1.6 présente la carte de la subdivision de la RDC en six zones sismiques.

Figure 1 5: Carte de zonage sismique de la RDC (Source OVG/Goma)

Par ailleurs, MAVONGA, propose un zonage sismique similaire et situe la région du Kivu dans la zone B de sismicité modéré avec une valeur d’accélération du sol d’environ 0,1337 valeur lue dans le tableau 1.6. Le tableau ci-dessous indique les valeurs des PGA pour 14 villes de la région pour une période de retour de  2475 ans, 975 ans et 475 ans donnés par le bureau de l’OVG (Observatoire Volcanologique de Goma)  .Les sites qui ont  un PGA de 0,32g ; 0,22g et 0,16g ont la chance, respectivement de 0,2 % ,5% et 10%  de dépasser cette valeurs  dans 50 ans. Pour ce qui est de ce présent mémoire, nous avons considéré le sol de Goma et donc un PGA de 1,347 m/s2, pour une période de retour de 475 ans.

Tableau 1 6: Valeurs de PGA de la région de Grands Lacs

| PEAK GROUND ACCELERATION (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| City | Latitude | Longitude | Probabilistic approach |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PGA(g) T1=2475years |  | PGA(g) T2= 975years |  | PGA(g) T3=475years |  |
| Bujumbura | -3,378 | 29,363 | 0,3155 | 0,319 | 0,1947 | 0,1989 | 0,1311 | 0,135 |
| Bukavu | -2,53 | 28,28 | 0,274 | 0,3185 | 0,1777 | 0,198 | 0,1239 | 0,1337 |
| Bunia | 1,528 | 30,255 | 0,2728 | 0,3189 | 0,1708 | 0,1989 | 0,1169 | 0,1349 |
| Butembo | 0,138 | 29,288 | 0,2724 | 0,3187 | 0,1699 | 0,1983 | 0,1157 | 0,1342 |
| Goma | 1,683 | 29,231 | 0,2709 | 0,319 | 0,1782 | 0,1988 | 0,1266 | 0,1347 |
| Kalemie | -5,93 | 29,176 | 0,3196 | 0,3187 | 0,199 | 0,1984 | 0,1346 | 0,1342 |
| Kananga | -4,083 | 21,7 | 0,07567 | 0,09048 | 0,0455 | 0,0522 | 0,02993 | 0,03342 |
| Kigali | -1,953 | 30,059 | 0,2705 | 0,3191 | 0,1744 | 0,1991 | 0,1215 | 0,1352 |
| Kigoma | -4,796 | 30,402 | 0,3197 | 0,319 | 0,1994 | 0,199 | 0,1353 | 0,1351 |
| Kindu | -2,921 | 25,915 | 0,07719 | 0,09239 | 0,04815 | 5,05579 | 0,03322 | 0,03793 |
| Kisangani | 0,425 | 24,029 | 0,0757 | 0,09059 | 0,04566 | 0,05259 | 0,03025 | 0,03424 |
| Lubumbashi | -11,669 | 27,485 | 0,1259 | 0,1259 | 0,07776 | 0,07777 | 0,05227 | 0,05229 |
| Mbuji-Mayi | 6,19 | 22,885 | 0,1186 | 0,1204 | 0,0712 | 0,07247 | 0,04607 | 0,0468 |
| Uvira | -3,407 | 29,134 | 0,316 | 0,3189 | 0,1949 | 0,1987 | 0,1311 | 0,1346 |

Durant la période  allant de 2002 à 2008 le WRA  a connu trois grands tremblements de terre de magnitude supérieure à 6 sur l’échelle de Richter : un dans le lac Tanganyika de magnitude 6,8 et deux autres dans le lac Kivu  de magnitudes 6 et 6,2.

### 1.3.4.     Les bâtiments

A.  La réponse sismique des structures

Durant un fort séisme, la fondation d’une structure à de brusques accélérations. Pendant quelques dizaines de secondes, ces accélérations sont principales horizontales et cycliques. Cependant, la structure ne ‘’veut’’ pas (ou ne ‘’peut’ ’pas) suivre docilement les mouvements que lui imposent sa fondation. En effet, en raison de la masse de l’ouvrage, des forces d’inertie apparaissent faisant osciller la structure. Les forces dépendent des mouvements relatifs de la structure par rapport à la fondation. Ces forces engendrent des déformations de la structure. En fonction de la violence du séisme, la structure subit des déformations plastiques et cycliques qui peuvent conduire à sa ruine ou déformations linéaires respectivement pour un séisme de magnitude forte et moyenne (cas de la ville de Goma). L’action sismique agit sur les structures en provoquant des déplacements et des déformations. Ce sont les structures elles-mêmes qui, par leurs déformations, engendrent les efforts. Dans ce sens, les séismes ne constituent pas une charge externe, indépendante du comportement structural.

Au cours du mouvement, le bâtiment parasismique doit réagir dans un temps très court (quelques dizaines de secondes) sans dommage majeur. La rupture survient si le bâtiment n’a pas été conçu pour résister à ces mouvements.

Pour bien comprendre les effets d’un tremblement de terre sur les constructions nous allons analyser, à partir d’exemples simples à la figure 1.7, la façon dont réagissent les structures aux oscillations sismiques et les situations à risque qui leurs sont liées.

Figure 1 6: Effets dus à l’inertie des masses du bâtiment soumis aux actions sismiques4

Lors d’un séisme, c’est le sol qui est moteur. Les sollicitations mécaniques que le séisme engendre sont diverses et  il  est  certain  qu’une  bonne  connaissance  de  son  action  permettrait  de  mieux  construire.  Les séismes se manifestent à la surface du sol par un mouvement  de va-et-vient.

B. Génie parasismique

Contrairement à d'autres catastrophes naturelles comme les avalanches ou les inondations, les séismes tuent presque exclusivement par les chutes d'objets et l'effondrement des bâtiments. Comprendre le comportement des ouvrages pendant une secousse et apprendre à construire des édifices qui ne s'effondrent pas est donc un moyen efficace de se prémunir des effets des séismes. C'est l'objet du génie parasismique. Un bâtiment construit suivant des règles parasismiques doit pouvoir se déformer, voire s'endommager, sans s'effondrer. En d'autres termes, le génie parasismique consiste à concevoir des structures capables d'absorber et de dissiper l'énergie mécanique transmise par le séisme.

Dans une région où il existe un risque sismique, certaines règles de construction parasismique s’imposent et doivent être respectées par le maitre d’œuvre pour la réalisation de nouveaux bâtiments. Ces recommandations, qui s'appliquent aussi bien aux grands bâtiments d'habitation qu'aux maisons individuelles s'inspirent du bon sens, des règles élémentaires de la construction, mais aussi des avancées récentes du génie parasismique. L'application de ces règles ne garantit pas qu'un bâtiment résiste à n'importe quel niveau de séisme, mais, que pour un séisme historiquement vraisemblable, le bâtiment ne s'effondrera pas.

- Structure parasismique

Pour les ouvrages courants, les objectifs majeurs visés consistent à doter la structure :

- D’une rigidité et d’une résistance suffisante pour limiter les dangers aux éléments non structuraux, ni perte de stabilité et éviter les dommages structuraux par un comportement essentiellement élastique de la structure face à un séisme modéré, relativement fréquent ;

- D’une ductilité et d’une capacité de dissipation de l’énergie adéquate pour permettre à la structure de subir des déplacements inélastiques avec des dommages limites et sans effondrement, ni perte, face à un séisme majeur, plus rare.

- Forme du bâtiment

La construction parasismique impose aussi des contraintes architecturales, notamment dans le choix de la forme des bâtiments. Il convient ainsi de privilégier les plans simples, symétriques et réguliers pour diminuer les risques de torsion et de collision entre les éléments de l'édifice : les formes en U, en L ou plus complexes encore sont à éviter.

- Joint sismique diffèrent du joint de dilatation

Le joint parasismique a pour but d’éviter tout entrechoquement entre les corps de bâtiments qu’il sépare. Ce n’est pas le cas du joint de dilatation qui est trop faiblement dimensionné et n’est pas vide. De fait, en zone sismique, tout joint de dilatation doit être remplacé par un joint parasismique en raison de ces impératifs de non entrechoquement. Les dimensions des joints sont calculées en fonction des déformations possibles des constructions, avec un minimum règlementaire pour les ouvrages à risque normal de 4cm en zone Ib et 6cm en zones II et III, de façon à permettre le déplacement des blocs voisins sans aucune interaction.

- Le contreventement

Pendant un séisme, une construction reçoit des charges horizontales qui, comme les charges verticales, doivent être transmises jusqu’au sol d’assise de la construction par les éléments résistants (travaillant en flexion ou en cisaillement). Ces éléments sont désignés par le non de ‘’ contreventement’’. Le contreventement est donc un système mise en place permettant d’assurer la stabilité d’un bâtiment faces aux efforts horizontaux.

Deux approches sont possibles :

- Structures autos tables avec le système ‘’poteaux-poutres’’ :

Les descentes de charges dynamiques horizontales passent par les mêmes éléments de structure que les charges statiques verticales

# Structures mixtes avec le système portique-voile ou palées triangulées

# Les descentes de charges horizontales passent par des dispositifs comme par exemple les systèmes articulés + contreventements (voiles ou palées triangulés).

Le contreventement des plans horizontaux permet de transmettre et repartir les actions latérales subies par la construction sur les éléments de contreventement vertical. Les éléments de contreventements du contreventement vertical, doivent résister aux efforts horizontaux dans leur plan à chaque niveau de la construction et assurer la descente des charges dynamiques vers les fondations.

- Performance parasismique d’un bâtiment

Sous une action sismique donnée, la performance parasismique décrit une condition limite d’endommagement d’une structure donnée. Ainsi dans un dimensionnement sismique, elle est prise en compte et définie par les Etats Limites de la structure.

Les états limites qui concernent la vie sauve des occupants ou de la sécurité de la structure sont définies comme étant les Etals Limites Ultimes et ceux qui concernent le bon fonctionnement et l’occupation sans danger de la structure avec endommagement des éléments secondaires sont les Etats Limites de Service.

Le RPA99/2003 propose deux états limite en fonction de l’intensité du séisme à savoir : l’Etat de non endommagement local considérer comme l’Etat Limite Ultime qui assure la vie sauve des occupants de la structure sous une action sismique rare et l’Etat d’endommagement léger des éléments secondaires ainsi que l’occupation et le fonctionnement de la structure sans danger sous un séisme modéré.

La performance ciblée est pour un niveau des contraintes à ne pas dépasser, une charge, un déplacement, un état limite ou un état d’endommagement.

Les vérifications relatives à la limitation des dommages sous séisme fréquent pour la performance cible, portent sur les déplacements relatifs entre étage, qui doivent être limités pour éviter les dégradations aux finitions intérieures, cloisons et autres éléments non structuraux.

La RPA99/2003 donne une plage (marge) de déplacement admissible en fonction de la hauteur, pour un bâtiment soumis à l’action sismique. La plus grande valeur limitant le déplacement vaut 1% de cette hauteur ().

## Conclusion partielle

Dans ce chapitre, nous avons eu à parler des généralités sur termes repris dans le sujet du travail. Nous avons présenté  les matériaux de construction les plus utilisés à savoir le béton armé et l’acier, matériaux qui interviennent dans cette présente étude. Nous avons étalé quelques notions jugées importantes sur séisme en général et en particulier, dans la région appelée Rift Est African où se trouve la ville de Goma. Quelques informations sur le bâtiment dans une zone sismique, ont été aussi présentées.

Toutefois deux informations majeures ressortent dans ce chapitre  à savoir : la ville de Goma se trouve dans une zone IIb à sismicité et le coefficient d’accélération du sol attaché au milieu a une valeur 0,1347  pour une période de retour de 475ans.

Chapitre deuxième

# METHODOLOGIES

Le but de notre étude est de mettre en évidence le comportement d’une structure dans une zone présentant des sollicitations sismiques. Ce chapitre expose donc brièvement les différentes méthodes utilisées pour parvenir à l’obtention des résultats sur les comportements sismiques des ouvrages dans une zone sismique. Pour y parvenir, nous avons utilisé la méthode documentaire et la méthode analytique.

## 2.1.  RECHERCHE DOCUMENTAIRE

La méthode documentaire nous a permis de donner des détails de la conception du bâtiment servant à l’étude, les caractéristiques des matériaux utilisés, les règlements spécifiques de calcul  des éléments principaux de la structure et les données règlementaires sur un bâtiment à usage commercial.

### 2.1.1. Description de la conception

A.  Emplacement du bâtiment

C’est précisément dans la concession de l’ex ONC, située en pleine centre-ville de Goma, autrefois occupée par le marché des souliers CADECO, qu’il est projeté l’implantation du bâtiment à usage commercial. Ce site présente pratiquement un terrain plat, constitué par des roches issues des laves volcaniques (des volcans Nyiragongo et Nyamulagura) dont l’aspect géologique est rocheux.

- Données architecturales5

Les matériaux de construction béton armé et acier présentent chacun de portée économique différente. Pour cette étude comparative, une portée de 9m a été retenue. Avec la distance de 9m entre axes des poteaux, le choix d’un bâtiment à usage commercial nous a apparait raisonnable vu que ce type de construction exige plus d’espace. Dans cette étude, les calculs sont effectués sur deux bâtiments respectivement de R+4 et R+6.

La répartition de service suivant les niveaux se présente comme suit :

- Le rez-de-chaussée est destiné à abriter un parking et un dépôt.

- 1er à  n-1 éme étage : destinés à l’usage commercial et quelques bureaux.

- Dernier plancher est une terrasse accessible par le public.

Cette répartition est valable pour les bâtiments R+4 et R+6.

Les caractéristiques géométriques du bâtiment pour une surface utile de 2430m2 sont les suivantes :

- La longueur totale du bâtiment    : 54m

- La largeur totale du bâtiment        : 45m

- La hauteur pour tous les niveaux  : 3,5m

- La hauteur totale du bâtiment       : 17,5m et 24,5m respectivement pour R+4 et R+6.

- Plans architecturaux en annexe 1

- Données structurales 12

Cette  présente étude se focalise principalement sur la structure porteuse. En général le choix du système structural est fait en tenant compte de la fiabilité et de la capacité de dissipation de l’énergie vis-à-vis de l’action sismique qui est fonction des matériaux constitutifs, du type de construction,... Dans cette présente étude, deux systèmes ont été retenus :

- Système poteau-poutre avec les portiques auto stables ;

- Système mixte avec l’ossature contreventée par les portiques et les voiles (pour la structure en béton armé) ou des palées triangulaires en croix de saint André (pour la structure métallique).

Et ont pour rôle est :

- d’assurer la solidité de l’ouvrage ;

- de transmettre les charges dans le sol par entremise de la fondation.

- Plans de structure en annexe 1

- Forme du bâtiment12

Les bâtiments servant à notre étude c’est-à-dire R+4 et R+6 présentent une régularité en élévation. Un joint de dilatation est placé au milieu du bâtiment, divisant ainsi celui-ci en deux blocs identiques dans la direction du côté présentant une grande longueur. La forme est donc régulière en plan qu’en élévation.

### 2.1.2.     Hypothèses de calcul

A.  Règles de calcul

Les prescriptions techniques utilisées pour les caractéristiques du béton armé et l’acier sont données conformément aux règlements aux états limites :

- BAEL 91 pour la combinaison des charges,

- BAEL 91 pour les calculs en béton armé,

- EC 3 pour les calculs en construction métallique,

- RPA99/2003 pour les calculs et analyse sismique.

Dans cette étude, le choix du règlement parasismique Algérienne (RPA99 modifié 2003) a été motivé par le fait que :

- Notre pays ne dispose pas encore de sa propre règlementation vis-à-vis du phénomène lié au séisme,

- C’est le règlement d’un pays partageant la même plaque tectonique avec la ville de Goma.

Pour la détermination des sollicitations internes, les modes propres et les déplacements, les combinaisons suivantes sont utilisées :

- Aux états limites

- A l’état limite ultime ELU      : 1,35G + 1,5Q

- A l’état limite de service ELS : G + Q

- Action sismique avec RPA99/2003

- G + Q + Ex et G + Q + Ey

- 0,8 G + Ex  et 0,8 G + Ey

Pour les poteaux dans les ossatures auto stables

- G + Q + 1,2 Ex et G + Q + 1,2 Ey

B.  Caractéristiques de matériaux

- Béton 3

- La résistance à la compression du béton à 28jours avec un dosée à 400kgm3, sera compris entre 25 et 30 MPa (C25/30). Sa valeur est : fc28 = 25 MPa

- La résistance à la traction du béton : ftj = 0.6 + 0.06 fcj=2.1 MPa

La contrainte limite admissible, avec coefficient de sécurité :

- ELS :

- ELU :

- Le module de déformation longitudinale instantanée :

- Aciers d’armatures3

Nous avons choisi d’utiliser les barres à haute adhérence FeE500 respectivement pour les étriers et les barres longitudinales. La fissuration est préjudiciable :

- Contrainte à la traction ou de compression, avec  pour HA :

- à l’ELU :

- à l’ELS:

- Aciers de construction métalliques2

La classe d’acier utilisée est S235. Ils présentent les caractéstiques suivantes :

- Résistance limite d’élasticité de l’acier :

- Module de Young :

- Contrainte de calcul à l’ELU :

### 2.1.3.  Charges appliquées

Les différentes charges appliquées à la structure, de nature gravitaire et de nature sismique, sont données respectivement par la norme européenne EN 1991-1-1 et le règlement parasismique algérien RPA99/2003.

- Charges gravitaires 7

- Charges permanentes

Nous nous sommes basés sur les données du document ‘’ Structures du Génie civil’’ qui nous fournit le poids volumique et surfacique de quelques matériaux de construction utilisées dans l’industrie du bâtiment et de maçonnerie. Les détails en rapport avec les charges permanentes des planchers et des escaliers pour le CBA et le CM sont présentés à l’annexe. Le tableau 2.1 présente les charges permanentes retenues pour les planchers courants, la terrasse accessible et les escaliers.

Tableau 2. 1: Valeurs de charges permanentes pour la structure en BA et CM

|  | Structure métallique (kN/m2) | Structure en béton armé (kN/m2) |
| --- | --- | --- |
| Plancher courant | 3.712 | 4.55 |
| Terrasse accessible |  |  |
| Escalier | 3.22 | 3,98 |
| Mur (kN/m) | 4.83 | 4.83 |

- Charges d’exploitation

Tous les planchers ont la même charge d’exploitation à l’exception du dernier plancher qui est une toiture terrasse accessible. Les charges d’exploitation sont donc données comme suit pour le cas de bâtiments commerciaux :

- Sur les dalles du plancher courant : Q = 5 kN/m2.

- Sur la dalle toiture terrasse            : Q = 3,5 kN/m2

- Sur les escaliers                             : Q = 2,5 kN/m2

- Charges sismiques13

Pour l’évaluation de la charge sismique, nous nous sommes appuyés sur le règlement parasismique algérien, le RPA99/2003. Les forces sismiques globales agissant sur l’ensemble du bâtiment sont calculées sur base de l’analyse modale dont les résultats sont obtenus après modélisation et calcul à l’aide du logiciel Robot structure et en utilisant comme action sismique le spectre de réponse de calcul définit dans le RPA99/2003.

- Action sismique13

L’action sismique est représentée par le spectre de réponse de calcul donnée par la relation 2.1, qui est un spectre de réponse en accélération :

Sag=1.251+TT12.5ηQR-1        :                        0≤T≤T12.5η1.25AQR                            :                       T1≤T≤T22.5η1.25AQRT2T23               :                   T2≤T≤3.0s2.5η1.25AQRT23233T53  :                              T>3.0s                                             2.1

Où :

- Sa : Accélération spectrale associée au mode de vibration de période T bâtiment

- g : accélération de la pesanteur

- Tf : la période fondamentale de la structure qui peut être estimée à partir de formules empiriques ou calculée par des méthodes analytiques ou numériques. Dans notre cas, la période fondamentale est déterminée par l’analyse modale (méthode numérique) pour une bonne précision.

- T1 et T2 : sont les périodes caractéristiques  associées à la catégorie du site.

- A : Coefficient d’accélération de la zone

- η : facteur de correction d’amortissement pour amortissement, son expression est :

2.2

- R : coefficient de comportement de la structure

- Q : facteur de qualité

- D : Facteur d’amplification dynamique moyen

Il est déterminé en fonction de la catégorie du site, du facteur de correction n et de la période fondamentale de la structure Tf.

D=2.5 η       :                        0≤T≤T12.5ηT2T23             :     T2≤T≤3.0s2.5ηT23233T53  :          T>3.0s     					    2.3

Tous ces termes sont donnés et calculés dans le chapitre suivant.

### 2.1.4.   Prédimensionnement des éléments structuraux

Dans cette étape,  nous sommes partis de la trame de la structure qui est de 9m et de différentes charges gravitaires (charges permanentes et d’exploitation) enfin d’évaluer la charge à supporter par chaque élément structural.

Ce pré dimensionnement est effectué en considération que des actions verticales c’est-à-dire charges permanentes et charges d’exploitation.

- Predimensionnement de la dalle3

Pour la structure en béton armé SBA et la structure métallique SM, nous avons choisis respectivement une dalle pleine et une dalle mixte acier béton.

A.1. Dalle pleine en béton armé

La figure 2.1 montre la solution technique sur  le choix d’une épaisseur économique de la dalle.

Figure 2. 1: Présentation  de la dalle en béton armé

L’épaisseur de la dalle en BA est estimée par L’expression 2.5. Cette expression donnant la condition de la flèche selon les règles de BAEL99, doit être vérifiée pour la détermination de l’épaisseur :

(2.4)

Où est la longueur fictive de la dalle.

Le tableau 2.2 résume la réflexion faite sur l’obtention de l’épaisseur de la dalle pour la structure en béton armé

Tableau 2. 2: Epaisseur économique de l’épaisseur de la dalle pleine

| Portée de 9m |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solives | sans solives | avec solives |
| Epaisseur minimale (cm) | 30 | 15 |

- Dalle mixte

Nous avons effectué un choix du profilé de la tôle métallique et de la géométrie pour la dalle mixte. La figure 2.2 donne les dimensions géométriques de l’ensemble.

Figure 2. 2:Géometries de la dalle mxte

La déformation ou flèche de la dalle due aux charges gravitaires est vérifiée par les expressions 2.6 (selon BAEL) et  2.7 (selon eurode 3) respectivement pour CBA et CM:

2.5

2.6

- Prédimensionnent des poutres

- Poutre en BA

Les poutres  étudiées sont celles porteuses des planchers (à dalle pleine). Elles sont pré dimensionnés selon les règles de B.A.E.L 91. La détermination de la hauteur et de la largeur de la poutre sont données par les formules  2.8 et 2.9

l15hl10                                     					              2.7

h5bh2									              2.8

Où : l est la portée de la poutre,

b sa largeur et h sa hauteur.

- Poutre en profilé métallique (IPE)

L’expression 2.9 donne condition de la flèche pour le predimensionnement d’une poutre métallique :

2.9

Où : E est module de Young,

q la charge linéaire

I moment d’inertie.

- Vérification de poutre

Le tableau 2.3 résume les vérifications sur les sections des poutres où est  moment plastique, limite d’élasticité de l’acier utilisé et coefficient de sécurité.

Tableau 2.3: Conditions à vérifier pour une  poutre à BA et en profilé métallique

|  | Condition |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sur la flèche | Sur la résistance |
| BA |  |  |
| CM |  |  |

- Predimensionnement du poteau

Un poteau est une barre verticale dont la hauteur est au moins égale à trois fois le grand coté et le grand côté de la section transversale ne de dépasse pas quatre fois le petit côté de celle-ci. Si tel n’est pas le cas, le voile s’imposerait comme une solution incontournable.

- Poteau en BA

La section transversale Br d’un poteau exprimée en m2, peut est déterminée par la formule :

2.10

Où

Nu : Effort normal à l’ELU

Coefficient de correction de l’élancement mécanique  des poteaux qui prend les  valeurs

=1+0,2(/35)²   si ≤50

= 0,852 /1500     si  50≤ ≤ 70

On se fixe = 35 pour rester toujours dans le domaine de la compression d’où =1,2.

Le tableau 2.4 présente la démarche sur la vérification du poteau :

Tableau 2. 4: Vérification d’un poteau en BA

| Dimension du poteau | Section Br | Effort de compression | Résistance à la compression | Coefficient de flambement | Condition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |

- Predimensionnement d’un poteau en profilé métallique

La condition à vérifier pour la détermination du profilé du poteau est :

2.11  Avec :   								                  2.12

Où  : l’effort de sollicitation

: L’effort résistant du poteau

A : la surface de la section transversale du profilé.

Les deux formules 2.10 et 2.11 conjuguées, tiennent lieu de la vérification du poteau métallique.

- Predimensionnement du système de contreventement

- Structure en béton armé

Pour la structure en BA, le RPA99/2003(à la page 70) exige aux voiles de satisfaire la condition suivante :

2.13

Où   L : la longueur du voile,

a : l’épaisseur du voile.

Dans le cas contraire, ces éléments sont considérés linéaires. L’épaisseur minimale est de 15cm. De plus l’épaisseur doit être déterminée en fonction de la hauteur libre d’étage he par la formule :

2.14

- Structure métallique

Pour la structure métallique, les éléments du contreventement seront en cornières à ailes égales. Elles seront disposées en croix de Saint André. Leurs sections seront choisies par rapport au niveau de rigidité à atteindre.

## OBJECTIF DE L’ETUDE

Le but de cette étude est de mettre en évidence du comportement d’une structure métallique et d’une structure en béton armé, à usage commercial avec une particularité de 9m de portée entre poteaux dans une zone sismique. Cette étude passe par un dimensionnement de la structure et la vérification de ses éléments (poutres, poteaux et dalle) aux conditions de valeurs limites imposées par les normes de calcul,  en ne considérant que les sollicitations dues aux charges gravitaires. Ensuite, la structure dimensionnée et vérifié est soumise à la force sismique telle que c’est défini dans le RPA99/2003, pour une analyse de son comportement sismique. Pour mieux appréhender le comportement sismique, nous nous proposons d’ajouter des éléments de contreventement comme les voiles et les palées triangulées en X respectivement à la structure en béton armé et à la structure métallique.  Ainsi donc cette étude s’est effectuée sur trois variantes (définies par les deux systèmes de contreventement, §1.3.4.) à savoir :

- système de contreventement par portique (structure souple) :

Ce système représente la structure dimensionnée avec seulement les charges gravitaires.

- système mixte (souple ou rigide) :

Ce système représente l’ajout des éléments de contreventement sur la structure.

Pour obtenir les résultats, deux analyses doivent être menée à savoir :

- Analyse statique de la structure

Ceci passe par  la modélisation puis la vérification des éléments structuraux en ne considérant que les actions verticales de charges gravitaires pour valider les résultats du predimensionnement des éléments structuraux.

- Analyse sismique (dynamique)

Dans cette étape, on fait le calcul sismique  de trois variantes à R+4 et R+6 pour SBA et SM et en suite on vérifie des conditions parasismiquement d’après le RPA99/2003 pour chaque variante (comme les déplacements, les effets du second ordre...). En dehors des conditions parasismiques, les efforts internes et les contraintes sont aussi vérifiés.

- Comparer les résultats

La première comparaison est faite entre les résultats de l’analyse sismique de la variante 1(système poteau-poutre) les résultats de l’analyse statique. Puis les résultats de trois variantes à R+4 et R+6 sont comparés. La variante qui vérifie toutes les conditions en rapport avec le RPA99/2003, nous permettra d’affirmer nos hypothèses.

Ces résultats concernent : l’analyse modale(ou le comportement dynamique), les déplacements absolus et inter étages, les effets du 2nd ordre

### Méthode d’analytique

- Hypothèse pour sur modélisation de la structure

A.1.   Interaction sol-structure(ISS)

Pour Victor Davidovici, la réponse de la structure à un mouvement sismique dépend de la nature de ce mouvement, des propriétés dynamiques de la structure et de celles du sol. Il est donc nécessaire de prendre en compte l’interaction qui existe entre le sol et la structure car les forces sismiques sollicitent la structure par sa fondation, qui est en contact avec le sol. Pour la prise en compte de l’ISS dans cette étude se traduit par  l’application des raideurs sur les longrines.

A.2.    Modélisation de la structure

Le logiciel Robot Structure permet de modéliser la structure pour l’étude sismique en s’appuyant sur les plans architecturaux et structuraux. Comme la structure est divisée en deux parties symétriques par un joint de dilatation, une seule partie sera modélisée.

- Modélisation avec le logiciel Robot15

Le logiciel RSAP21014  est un prologiciel CAO/DAO (calculs assistés par ordinateur/ Dessin assisté par ordinateur). Les caractéristiques principales du progiciel Robot sont les suivantes :

- la définition de la structure réalisée en mode entièrement graphique dans l’éditeur conçu à cet effet (vous pouvez aussi ouvrir un fichier, p. ex. au format DXF et importer la géométrie d’une structure définie dans un autre logiciel CAO/DAO),

- la possibilité de présentation graphique de la structure étudiée et de représentation à l’écran des différents types de résultats de calcul (efforts internes, déplacements, travail simultané en plusieurs fenêtres ouvertes etc.),

- la possibilité de calculer (dimensionner) une structure et d’en étudier simultanément une autre Architecture

- la possibilité d’effectuer l’analyse statique et dynamique de la structure, la possibilité d’affecter le type de barres lors de la définition du modèle de la structure et non pas seulement dans les modules métier (très utile pour accélérer le dimensionnement),  la possibilité de composer librement les impressions (notes de calcul, captures d’écran, composition de l’impression, copie des objets vers d’autres logiciels).

Les figures 2.3 et 2.4 représentent respectivement la modélisation des éléments structuraux et le chargement de la structure dans le logiciel robot.

Figure 2. 3: Vue en perspective R+4

Figure 2. 4: Charges sur la structure R+4

- Principe de l’analyse modale

Avant de passer à l’analyse sismique, une analyse modale sur un modèle tridimensionnel est obligatoirement imposée. Elle permet de calculer des effets maximaux d’un séisme sur la structure à étudier. Son but est la recherche des effets max d’un séisme sur la structure proposée. L’analyse sismique nécessite la détermination des plusieurs modes propres que  la structure que la structure présente de degrés de liberté.  Le RPA99/2003(page 45)  exige que le nombre de modes de vibrations à retenir dans chacune des deux directions orthogonales d’excitation respecte certaines conditions à savoir :

- Le cumul des masses modales dans la direction de l’excitation considérée doit être supérieur à 90% de masse vibrante totale

- Ou que tous les modes ayant une masse modale effective supérieure à 5% de la masse totale de la structure soient retenus pour la détermination de la réponse totale de la structure.

- Le nombre minimum des modes doit être supérieur à 3 dans chaque direction considérée.

- Paramètres de l’analyse modale

Pour effectuer l’analyse modale, les paramètres suivants ont été sélectionnés dans le logiciel Robot telle qu’indiqué dans la figure 2.5.

Figure 2. 5: Paramètres à sélectionnés dans Robot pour l’analyse modale

Pour la prise en compte des degrés de liberté, cette analyse exige la déclaration de la masse de la structure. Selon le RPA99/2003, il faut prendre la totalité des charges permanentes avec  une fraction des charges d’exploitation d’après le tableau (4.5 RPA99/2003.p41)

2.14

Avec W : poids total de la structure et pour une structure à usage commercial.

- Calcul sismique

Ce calcul est mené par deux méthodes tirées dans le RPA99/2003 à savoir : la méthode statique équivalente et la méthode de l’analyse modale spectrale.

- La méthode statique équivalente :

Son principe est que, les forces réelles dynamiques  qui se développent dans la construction sont remplacées par un système de forces statiques fictives dont les effets sont considérés équivalents à ceux de l’action sismique.

Avec cette méthode, on obtient :

- Le spectre de réponse de calcul

- La force sismique totale

- Les effets P-∆ (ou du 2nd ordre)

- La période limite de la structure

- La méthode d’analyse modale spectrale :

Il est recherché pour chaque mode de vibration, le maximum des effets engendrés dans la structure par les forces sismiques représentées par un spectre de réponse de calcul. Ces effets sont à la suite combinés pour obtenir la réponse de la structure (utilisation du logiciel Robot). La figure 2.6 présente les paramètres à introduire dans considéré lors d’une analyse sismique.

Figure 2. 6: Paramètres de l’analyse sismique dans Robot

Avec cette méthode, on trouve :

- Le spectre de réponse de calcul

- Les modes propres et période propre de la structure

- Les déplacements absolus et inter étages.

E.1.  Détermination des paramètres de spectre de réponse

Nous nous sommes basés sur les informations obtenues par le biais de l’OVG comme la carte du zonage sismique de la RDC; et sur l’importance du bâtiment liée à son usage et aux types de matériaux  pour définir les paramètres de la force sismique d’après le RPA. Tous les paramètres définis dans la suite de l’étude sont à retrouver l’annexe 3.

- Coefficient d’accélération A

En considérant la cartographie du zonage sismique de la RDC présentée à la figure 1.6, notre bâtiment se retrouve dans une zone IIb de sismicité modéré d’après la classification sismique du RPA99/2003. L’ouvrage est de grande importance car devra abriter fréquemment de grands rassemblements de personnes. Ainsi donc le coefficient d’importance lié à son usage, place ce bâtiment dans le groupe 1B. Avec les deux critères précédents, on obtient A=0.25

- Coefficient de comportement global de la structure R

Le tableau 2.5 donne les valeurs du coefficient R, coefficient dépendant du système de contreventement et du type de la structure.

Tableau 2. 5: Valeurs des coefficients de comportement global

| Type de structure | Système de contreventement |  |
| --- | --- | --- |
|  | Portique | Mixte |
| BA | 3,5 | 2 |
| CM | 4 | 4 |

- Facteur de qualité Q

Pour notre bâtiment, le tableau 2.6 donne les valeurs du facteur de qualité suivant les deux directions horizontales.

Tableau 2. 6: Pénalité Pq en fonction de critère de qualité

| Critère q |  | Pq |
| --- | --- | --- |
|  | Sens longitudinal | Sens transversal |
| Condition minimale sur les files de contreventement | 0,05 | 0,05 |
| Redondance en plan | 0 | 0 |
| Régularité en plan | 0 | 0,05 |
| Régularité en élévation | 0 | 0 |
| Contrôle de qualité des matériaux | 0,05 | 0,05 |
| Contrôle de la qualité d’exécution | 0,05 | 0,05 |
|  | 0,15 | 0,2 |
|  | 1,15 | 1,2 |

- Facteur de correction d’amortissement

Le tableau 2.7 donne les différentes valeurs définies par le RPA sur le coefficient d’amortissement et le facteur de correction du coefficient d’amortissement.

Tableau 2. 7: Valeurs du coefficient et du  facteur de correction d’amortissement

|  | BA | CM |
| --- | --- | --- |
| % | 7 | 5 |
|  | 0,88 | 1 |

- Période T1 et T2 du site considéré S1

Pour un sol de nature rocheux ou dur, le RPA donne les valeurs des périodes  d’oscillation probables suivantes pour : T1= 0,15s et T2=0, 3s

- Spectre de réponse  de calcul

Voir la relation 2.1

- Estimation de la période fondamentale de la structure

La formule empirique pour l’évaluation de la période fondamentale est :

2.15

hn: Hauteur mesurée en mètre à partir de la base de la structure jusqu’au dernier niveau (N)

Ct : Coefficient  fonction du  système de contreventement et du type de remplissage

Les tableaux 2.8 et 2.9 reprennent les périodes fondamentales respectivement de la structure en fonction de la hauteur et de la géométrie en plan.

Tableau 2. 8: Périodes fondamentales de la structure fonction de la hauteur et de la nature du contreventement

| Type de structure |  | R+4, h=17.5m |  | R+6, h=24.5m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Système de contreventement |  | Système de contreventement |  |
|  |  | Portique | Mixte | Portique | Mixte |
| BA | Ct | 0,075 | 0,05 | 0,075 | 0,05 |
|  | Tf | 0,64 | 0,42 | 0,825 | 0,55 |
| CM | Ct | 0,085 | 0,05 | 0,085 | 0,05 |
|  | Tf | 0,72 | 0,42 | 0,93 | 0,55 |

Pour la considération la longueur et la largeur du bâtiment, la formule empirique suivante est utilisée pour l’estimation de la période fondamentale:

2.16

Tableau 2. 9: Période fondamentale en fonction de la géométrie  de la structure

|  | R+4 | R+6 |
| --- | --- | --- |
| Dx=45cm | 0,234 | 0,32870199 |
| Dy=27cm | 0,30310889 | 0,42435245 |

- Facteur d’amplification dynamique D

Le facteur d’amplification est calculé par la relation 2.3 en conférant les périodes fondamentales presentées le tableau 2.10.

Tableau 2. 10: Valeurs du facteur d’amplification dynamique pour les différentes variantes

| Niveau | Type de structure | Structure portique | Structure Mixte souple | Structure Mixte rigide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R+4 | BA | 1,33 | 1,74 | 1,74 |
|  | CM | 1,39 | 1,97 | 1,97 |
| R+6 | BA | 1,13 | 1,47 | 1,47 |
|  | CM | 1,80 | 2,54 | 2,54 |

- Vérification des résultats du calcul sismique 13

D’après le RPA99/2003 :

D.1. Pour la méthode dynamique

- Sur la période propre du bâtiment Tp

La valeur de la période propre Tp de l’analyse modale du bâtiment considéré ne doit pas dépasser 30% de la période minimale estimée à partir des formules empiriques 2.15 et 2.16

Toutefois pour éviter le phénomène de résonnance, les bâtiments devront avoir des périodes différentes que celles qui caractérisent le sol (les valeurs de la plage de T1 à T2

- Sur le coefficient de participation modale

On doit vérifier que le cumul de masse excitée est supérieur à 90%. Le logiciel Robot donne directement les valeurs des coefficients de participation modale de masse dans chaque direction.

- Les déplacements inter étages

Le RPA99/2003 à son article 5.10 propose la vérification dans les directions considérées des déplacements inter étages :

et          où                                                                          2.17

et

et

Avec  : Déplacement absolu selon x (à partir du logiciel Robot).

: Déplacement absolu selon y (à partir du logiciel Robot).

: Déplacement relatif du niveau k par rapport au niveau k-1 dans le sens x.

: Déplacement relatif du niveau k par rapport au niveau k-1 dans le sens y.

: Déplacement relatif admissible

D.2.    Pour la méthode statique équivalente

- La force sismique Vt

D’après le RPA99/2003(article 4.3.6, p46) la résultante des forces sismiques à la base V (dans la direction x et y) obtenue par combinaison des valeurs modales ne doit pas être inférieure à 80%.  de la résultante des forces sismiques déterminées par la méthode statique équivalente Vt pour une valeur de la période fondamentale donnée par la formule empirique appropriée.

Après analyse, on obtient les valeurs de Vxdyn et Vydyn

2.18

Ces différents paramètres sont déjà définis pour la relation 2.1 et 2.14

- Les effets P-∆ du second ordre ( la déformabilité )

Pour le RPA99/2003(p.54) les effets du 2° ordre (ou effet P-∆) peuvent être négligés dans le cas des bâtiments si la condition suivante est satisfaite à tous les niveaux :

2.19

Où  Pk : poids de la structure et des charges d’exploitation associées au-dessus du niveau k

: Déplacement relatif du niveau k par rapport au niveau k-1

: Hauteur de l’étage k

Vk : Effort tranchant au niveau k par rapport au niveau k-1 :

2.20

L’effort de cisaillement dû à la sollicitation sismique est proportionnel à la masse et a pour expression :

2.21

Avec Sa, l’accélération définie(ou évaluer) à partir du spectre de réponses de calcul grâce aux périodes propres obtenues à partir de l’analyse modale (à obtenir à partir des expressions de spectre de réponse)

La répartition de l’effort de cisaillement suivant les différents niveaux a pour expression :

2.22

Où W : Poids total de la structure

Wj : Poids au niveau considéré

Vcis : Effort de cisaillement pour toute la structure

hi : hauteur au niveau considéré

hj : Hauteur inter étage

- Interprétation des résultats

La variante qui pourra satisfaire toutes les conditions pour R+4 et R+6 ; sera retenu comme bâtiment présentant un bon comportement dans un milieu sismique.

## Conclusion partielle

Dans ce chapitre, il a été question  de présenter la méthodologie adoptée pour cette étude. Deux méthodes ont été utilisées à savoir : la méthode documentaire et analytique.

La méthode documentaire nous a permis de concevoir l’ouvrage, de présenter les règles de calcul, les caractéristiques de matériaux et toutes les formules pour le pré dimensionnement et de vérification utilisées dans cette étude. La méthode analytique nous a permis de présenter la procédure adoptée pour l’analyse sismique et la vérification des conditions parasismiques en conformité avec le RPA99/2003.

Chapitre troisième

# ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS

Dans ce chapitre nous ne présentons que les résultats des calculs effectués sur bases des méthodes et procédures de calcul présentées au chapitre deux. La grande partie des résultats sont présentés sous forme des tableaux et figures. Tout au long de ce chapitre, pour éviter la répétition, on fera toujours appel à certaines relations du chapitre 2. Certains détails de calcul sont placés à l’annexe 8

## 3.1.  CALCUL STATIQUE

### 3.1.1. Sections des éléments structuraux

Les dalles de différentes structures ayant déjà proposées, ce paragraphe ne présente que les éléments structuraux poutres et poteaux. Signalons que les dimensions de poutres ne changent pas contrairement à celles de poteaux en passant de R+4 à R+6. Les descentes de charges pour les poutres et poteaux sont placées en  annexes. Ici nous ne présentons que les résultats.

A.  Eléments en béton armé

- Poutres

Exemple : Prédimensionnement de poutre principale de longueur 9m

- Dimensionnement

- Vérification de la condition de la flèche

La flèche doit satisfaire la condition suivante :

Où q est une charge linéique et L, la portée de la poutre

Avec I=0,0045m2 et  EBA=32164,19MPa

Vérifions la poutre principale :

Condition vérifiée

Après la vérification des conditions de predimensionnement données par les relations 2.7 et 2.8, nous avons obtenu pour :

- Poutres principales (9m de portée) : h = 60cm et b = 25cm

- Poutres secondaires (9m de portée) : h = 60cm et b = 25cm

- Poutres solives (4,5m de portée)      : h = 30cm et b = 25cm

Pour limiter l’épaisseur de la dalle, les dimensions de poutres solives ont été revues à h=50cm et b=25cm.

- Poteaux

Les poteaux reprennent la charge suivant une surface d’influence comme le présente la figure 3.1.

Figure 3. 1 : Surface d’influence pour les poteaux

Les sections des poteaux ont été prédimentionnés par la relation 2.10 et leurs dimensions par rapport aux différents niveaux sont présentées dans les tableaux 3.1 et 3.2.

Tableau 3. 1: Sections des poteaux pour R+4

| Espace | Longueur | a=b (cm) |  |  | Elancement |  |  | Condition vérifiée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 |  |
| 5ième niveau | 3,5 | 30 | 30 | 30 | 28,29 | 28,29 | 28,2 | Ok |
| 4ième niveau | 3,5 | 30 | 40 | 45 | 28,29 | 21,21 | 18,86 | Ok |
| 3ième niveau | 3,5 | 35 | 45 | 55 | 24,24 | 18,86 | 15,43 | Ok |
| 2ième niveau | 3,5 | 40 | 50 | 60 | 21,21 | 16,974 | 14,14 | Ok |
| 1ième niveau | 3,5 | 40 | 55 | 70 | 21,22 | 15,43 | 12,12 | Ok |

Tableau 3. 2 : Sections des  poteaux pour R+6

| Espace | Longueur | a=b (cm) |  |  | Elancement |  |  | Condition vérifiée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 |  |
| 7ième niveau | 3,5 | 30 | 30 | 40 | 28,29 | 28,29 | 21,21 | Ok |
| 6ième niveaux | 3,5 | 30 | 35 | 45 | 28,29 | 24,24 | 18,86 | Ok |
| 5ième niveau | 3,5 | 30 | 40 | 55 | 28,29 | 21,21 | 15,43 | Ok |
| 4ième niveau | 3,5 | 35 | 50 | 60 | 24,24 | 16,97 | 14,14 | Ok |
| 3ième niveau | 3,5 | 40 | 55 | 70 | 21,21 | 15,43 | 12,12 | Ok |
| 2ième niveau | 3,5 | 45 | 60 | 75 | 18,86 | 14,14 | 11,31 | Ok |
| 1ième niveau | 3,5 | 50 | 65 | 85 | 16,974 | 13,05 | 9,98 | Ok |

B.  Eléments de la structure métallique

Le logiciel Robot Structural analysis, pour la construction métallique, fait le dimensionnement et propose des profilés aux sections optimales par rapport au choix du type de profilé (HEB ou IPE). Les figures 3.1 et 3.2 donnent les différents profilés retenus pour notre structure en considérant la combinaison à l’ELU.

###### Figure 3. 2: Profilés retenus sous charges gravitaires pour R+4

Figure 3. 3 : Profilés retenus sous charges gravitaires pour R+4

### 3.1.2.   Présentation et analyse des résultats

Pour éviter une inertie variable, la structure a été modélise avec de poteaux ayant les mêmes sections de la base jusqu’au sommet. Après la modélisation et le chargement de la structure par les charges gravitaires, le logiciel Robot nous a donné de valeurs des sollicitations de tous les éléments de chaque structure.  Pour la suite, ce ne sont que les valeurs max (ou défavorables) qui seront retenus pour l’étude.

- Déformation des éléments structuraux

Les déformations de poutres et de dalle ne sont pas affectées par le changement de niveaux de R+4 à R+6 car les charges sur les sur la celles-ci restent elles-mêmes. Les valeurs que nous présentons concernent les structures R+4 et R+6.

A.1.  Structure en béton armé SBA

La flèche max de la dalle, des  poutres principales et des solives sont présentés sur les figures 3.4, 3.5 et 3.6.

###### Figure 3. 4 : Flèche de la dalle pleine (SBA)

###### Figure 3. 5 : Flèche max des poutres principales (SBA)

###### Figure 3. 6 : Flèche max des solives(SBA)

A.2.  Structure métallique SM

La flèche max de la dalle mixtes, des  poutres principales et des solives sont présentés sur les figures 3.7, 3.8 et 3.9.

###### Figure 3. 7 : Flèche max de la dalle mixte(SM)

###### Figure 3. 8 : Flèche max des poutres principales(SM)

Figure 3. 9: Flèche max des solives(SM)

- Efforts et contraintes dans les éléments structuraux

Les résultats présentés dans les tableaux 3.3 et  3.4 concernent seulement les éléments structuraux au RdC. Ces résultats concernent les valeurs max des efforts et contraintes présentés dans les tableaux sous la  combinaison à l’état ultime de résistance ELU alors celles des flèches sont obtenues à l’ELS. Les symboles N, T et M représentent respectivement l’effort normal, l’effort tranchant et le moment de flexion.

Tableau 3. 3 : Résultats des sollicitations dues  aux charges gravitaires pour R+4

|  |  |  | Structure métallique |  |  | Structure en béton armé |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y | Z | x | y | z |
| Fleche (cm) |  | Dalle | 3.2 |  |  | 1,51 |  |  |
|  |  | Poutre | 3.2 |  |  | 1,51 |  |  |
| Déplacement de nœuds (cm) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Efforts internes | Poteaux | N | 4045,68 |  |  | 6840 |  |  |
|  |  | T |  | 26,11 | 10,34 |  | 26.96 | 22.7 |
|  |  | M | 0,04 | 8,81 | 23,3 | 1,05 | 19,62 | 25.84 |
|  | Poutres | N | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | T |  | 0 | 54,24 |  | 0 | 98,78 |
|  |  | M | 0 | 49 | 0 | 0 | 8,62 | 0 |
| Contrainte |  | Poteaux | 171,41 |  |  | 14,14 |  |  |
|  |  | Poutres | 68,71 |  |  | 5,35 |  |  |

Tableau 3. 4 : Résultats des sollicitations dues aux charges gravitaires pour R+6

|  |  |  | Structure métallique |  |  | Structure en béton armé |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | Y | z | x | y | z |
| Fleche (cm) |  | Dalle | 3.2 |  |  | 1,51 |  |  |
|  |  | Poutre | 3.2 |  |  | 1,51 |  |  |
| Déplacement de nœuds (cm) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Efforts internes | Poteaux | N | 7092.7 |  |  | 10021.9 |  |  |
|  |  | T |  | 35.69 | 14.96 |  | 36.04 | 26.53 |
|  |  | M | 0.11 | 4.64 | 31.88 | 1.28 | 23.09 | 32.86 |
|  | Poutres | N | 31.6 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | T |  | 0.53 | 64.09 |  | 0 | 90.78 |
|  |  | M | 0 | 57.93 | 0 | 0 | 80.27 | 0 |
| Contrainte |  | Poteaux | 171,41 |  |  | 14,07 |  |  |
|  |  | Poutres | 68,71 |  |  | 5,35 |  |  |

- Vérification des éléments structuraux

La  vérification se base sur le respect de la condition de la flèche pour les dalles et poutres par ailleurs les contraintes dans les poteaux sont vérifiées par rapport à la contrainte admissible pour chaque matériau.

C.1.  Vérification de dalles

Le tableau 3.5 montre la vérification  des relations 2.5 et 2.6 respectivement pour la dalle en BA et la dalle mixte.

Tableau 3. 5 : Vérification de la  flèche  de la  dalle en BA et dalle mixte

| (cm) | Fleche de calcul | Fleche admissible | Condition vérifiée |
| --- | --- | --- | --- |
| Dalle pleine | 1.51 | 1.8 | OK |
| Dalle mixte | 3.2 | 3.6 | OK |

C.2. Vérification de poutres

Le tableau 3.6 montre la vérification  de la relation 2.9 pour toutes les poutres :

Tableau 3. 6 : Vérification de la  flèche des poutres

| En cm |  | Fleche de calcul | Fleche admissible | Condition vérifiée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA | Poutre principale | 1.17 | 3.6 | OK |
|  | Solives | 1.51 |  | OK |
| CM | Poutre principale | 2.2 |  | OK |
|  | Solives | 3.2 |  | OK |

Nous remarquons que les solives qui soutiennent les dalles ont la même déformation (voir tableau 3.5 et 3.6) .

C.3. Vérification de la contrainte

Les contraintes dans les éléments structuraux doivent être inférieures aux contraintes limites. Pour les dalles, étant donné que les flèches sont vérifiées, les contraintes ne pourront qu’être inférieures à leur contrainte limite. Le tableau 3.7 présente la comparaison des valeurs max de calcul, à l’ELU, à celles admissibles pour chaque type de matériau, déjà prédéfinis au point 2.1.3. du deuxième chapitre.

Les contraintes admissibles du béton armé et de l’acier à l’ELU sont données respectivement par :

4.1

4.2

Tableau 3. 7 : Vérification des contraintes dans les barres

| En MPa |  | R+4 |  | R+6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CM | BA | CM | BA |
| Contrainte admissible |  | 204.3 | 14.166 | 204.3 | 14.16 |
| Contrainte | Poteaux | 171,41 | 14,14 | 171,41 | 14,07 |
|  | Poutres | 68,71 | 5,35 | 68,71 | 5,35 |
| Condition vérifiée |  | OK | OK | OK | OK |

- Analyse des résultats du calcul statique

Le choix de l’épaisseur de la dalle en BA et de tôle métallique est justifié par la vérification de la condition de la flèche. Les planchers imposent leur déplacement aux solives (poutrelles) qui supportent ceux-ci. Les poutres concernent les mêmes dimensions dans R+4 et R+6 contrairement aux poteaux dont les dimensions augmentent. Les contraintes dues aux sollicitations des charges gravitaires dans les éléments structuraux demeurent inférieures aux contraintes limites pour chaque type de matériau. Ceci prouve que le predimensionnement de sections des différents éléments structuraux et leur disposition dans la structure, confère à nos deux structures une bonne résistance et stabilité.

Ainsi donc nos deux structures sont résistantes et stables en considérant que les sollicitations dues aux charges gravitaires (retrouvée en annexe7 un exemple de ferraillage du type poteau).

## 3.2. ANALYSE SISMIQUE

Les deux structures en béton armé et métallique, dimensionnées par la seule considération des charges gravitaires (charges permanentes et surcharges d’exploitation), sont soumises à des sollicitations sismiques pour une analyse de leur comportement parasismique.

Pour obtention des résultats, le calcul sismique est effectué sur trois variantes définis par deux systèmes de contreventement  que nous avons déjà décrits à savoir :

- Portique (souple) : contreventement par poteau-poutre

- Mixte souple : contreventement par portique et voiles ou palées triangulées en X

- Mixte rigide : contreventement par portique et voiles ou palées triangulées en X

Sur la figure 3.10 est décrit les intervalles de périodes pour déclarer une sur structure souple ou rigide. On remarque, sur le graphique du spectre de réponse de calcul, que les structures rigides se situent dans l’intervalle du palier qui est la partie constante alors que les structures souples sont situées sur la partie descendante.

###### Figure 3. 10: Intervalle de période  sur le Spectre de réponse pour une structure souple et rigide

La variante auto stable représente la structure dimensionnée sans prise en compte des sollicitations sismiques. Les deux variantes mixtes, souples et rigides, représentent la solution par ajout des contreventements pour la reprise des forces horizontales dues séisme. La norme utilisée est le règlement parasismique algérien RPA99/2003.

Pour le calcul ;  après avoir lancé l’analyse pour chaque variante, les résultats seront focalisés sur

- Efforts internes max dans les éléments structuraux (poutres et poteaux)

- Déplacements inter étages relatifs et absolus

- Comportement dynamique

- Stabilité des éléments de contreventement

Dans les calculs sismiques, la direction verticale du séisme n’est considérée car son effet sur la structure est négligeable vu la nature du sol rocheux (indéformable).

### 3.2.1.  Présentation du spectre de réponse de calcul

Ces spectres de réponses de calcul, rappelons-le, ils dépendent de la zone sismique et du type de sol. Ils représentent la demande sismique ou la sollicitation du au séisme. Avec les paramètres décrits au point 2.2.1.E1, les spectres de réponses de calcul sont présentés aux figures 3.12, 3.13 et 3.14 avec leur valeur maximale dans la zone du palier (entre 0,15s et 0,3s périodes caractéristiques associées à la catégorie du site). Ces différents spectres sont valables pour R+4 et R+6.

- Spectre de réponse de calcul pour la structure en BA

Le spectre de réponse comme le nom l’indique, c’est diagramme qui caractérise la réponse d’une structure aux sollicitations sismiques.

- Structure auto stable

La valeur max de la pseudo-accélération est 0,235(c’est-à-dire Sa/g=0.235).

Figure 3. 11: Spectre de réponse de calcul pour la structure auto stable en BA

- Structure mixte

La valeur max de la pseudo-accélération est 0,4125.

Figure 3. 12: Spectre de réponse de calcul pour les structures mixtes en BA

- Spectre de réponse de calcul pour la structure en CM

Pour les structures métalliques, le spectre de réponse de calcul est le même du fait que le coefficient de comportement R est le même pour la structure autos table et structure mixte (Voir tableau 2.5).

La valeur max de la pseudo-accélération est 0,23.

###### Figure 3. 13: Spectre de réponse de calcul pour les structures mixtes en BA

- Interprétation

L’analyse des spectres de réponse de calcul montre que les structures en BA font développer, en réponse aux sollicitons sismiques, de grandes accélérations que les structures métalliques pour la considération des forces d’inertie. Les structures contreventées présentent de grandes accélérations que les structures à portiques.

### 3.2.2.  Présentation des variantes de l’étude

Les contreventements de la structure en béton armé se fait par ajout des voiles de 20cm d’épaisseur alors que celui de la structure métallique est fait par ajout des palées triangulées en croix de saint André avec des cornières à ailes égales.

- Système de choix comme contreventement

Les deux systèmes de contreventement sont présentés sur les figures ci-après :

###### Figure 3. 14: Système de contreventement par portiques avec poteaux-poutres (Variante 1)

Figure 3. 15 : Placement des voiles en à la cage d’escalier

###### Figure 3. 16 : Système de contreventement par portique + voiles pour le BA  (Variante 2 ou variante 3)

###### Figure 3. 17 : Système de contreventement par portiques + palées triangulées pour le CM (Variante 2 ou Variante 3)

- Choix des éléments du système de contreventement

Les tableaux suivants présentent le choix des éléments du système de contreventement pour chaque variante, chaque type de structure et chaque niveau(R+4 et R+6). Le choix  de la longueur des voiles ou de la section des corniers est fait arbitrairement mais guidé par les résultats à obtenir (structure contreventée souple et structure contreventée rigide)

Tableau 3. 8 : Eléments du système de contreventement pour la structure en BA

| Nombre de niveau | Système de contreventement | Eléments structuraux (cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poteaux |  |  | Poutres |  | Voiles |  |
|  |  | Central | Rive | Angle | Principale | Solives | Epaisseur | Longueur(m) |
| R+4 | Var 1 : Auto stable | 70x70 | 55x55 | 40x40 | 25x60 | 25x50 | 20 | 0 |
|  | Var 2 : Mixte souple |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Var 3 : Mixte rigide |  |  |  |  |  |  | 25 |
| R+6 | Var 1 : Auto stable | 85x85 | 65x65 | 50x50 |  |  |  | 0 |
|  | Var 2 : Mixte souple |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | Var 3 : Mixte rigide |  |  |  |  |  |  | 36 |

Tableau 3. 9 : Eléments du système de contreventement pour la structure métallique

| Nombre de niveau | Système de contreventement | Eléments structuraux (profilé métallique) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poteaux |  |  | Poutres |  | Contreventement |
|  |  | Central | Rive | Angle | Principale | Solives | Cornières à ailes égales |
| R+4 | Var 1 : Auto stable | HEB320 | HEB500 | HEB280 | IPE330 | IPE240 | 0 |
|  | Var 2 : Mixte souple |  |  |  |  |  | CAE 180x16 |
|  | Var 3 : Mixte rigide |  |  |  |  |  | CAE 200x24 |
| R+6 | Var 1 : Auto stable | HEB340 | HEB900 | HEB400 |  |  | 0 |
|  | Var 2 : Mixte souple |  |  |  |  |  | CAE 200x24 |
|  | Var 3 : Mixte rigide |  |  |  |  |  | DCED 200 |

### 3.2.3.  Résultats de l’analyse modale des variantes

Dans la  présentation de l’analyse modale, nous limitons le nombre des modes à la participation de plus 90% de la masse de la structure dans les deux directions orthogonales pour avoir un effet max des sollicitations sismiques. Le tableau 3.10 présente la synthèse de l’analyse modale de l’ensemble des variantes. Les détails sont placés en annexe 5.

Tableau 3. 10 : Bilan de l’analyse modale de toutes les variantes

|  |  |  | Direction défavorable | Mode dominant | Période (s) | Masse modale (kN) | Augmentation du poids % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R+4 | Structure en BA | Autos table | x-x | 1 | 0.56 | 6048535.7 |  |
|  |  | Souple | y-y | 2 | 0.39 | 6126878.4 | 1,29 |
|  |  | Rigide | x-x | 1 | 0.26 | 6315895.7 | 4,42 |
|  | Structure CM | Autos table | y-y | 1 | 1.22 | 3947981.2 |  |
|  |  | Souple | x-x | 1 | 0.35 | 4011666.7 | 1,61 |
|  |  | Rigide | x-x | 1 | 0.29 | 4042319.2 | 2,38 |
| R+6 | Structure en BA | Autos table | y-y | 2 | 0.52 | 8415853.7 |  |
|  |  | Souple | x-x | 2 | 0.35 | 8570575.5 | 1,83 |
|  |  | Rigide | x-x | 2 | 0.27 | 88839358.3 | 5,56 |
|  | Structure CM | Autos table | y-y | 1 | 1.49 | 5146344.9 |  |
|  |  | Souple | x-x | 2 | 0.35 | 5216195.9 | 1,35 |
|  |  | Rigide | x-x | 2 | 0.28 | 5293032.9 | 2,85 |

- Interprétation des résultats

L’ajout des éléments de contreventement améliorer la rigidité de la structure en diminuant la période propre d’excitation de celle-ci. Pour une augmentation de la rigidité, on remarque que les structures métalliques utilisent, en quantité, moins de masse que la structure en béton armé. Pour la même structure, un contreventement souple consomme moins en quantité du point de vue masse que les structures rigides. La structure métallique sans contreventement est plus souple que la structure en béton armé du même type cependant son comportement s’améliore plus avec le contreventement.

### 3.2.4.  Vérification des déplacements

Rappelons le (car déjà dit au premier chapitre), les vérifications relatives à la limitation des dommages sous séisme fréquent pour la performance cible, portent sur les déplacements relatifs entre étage, qui doivent être limités pour éviter les dégradations aux finitions intérieures, cloisons et autres éléments non structuraux. La plus grande valeur limitant le déplacement vaut 1% de cette hauteur. La condition suivante doit être vérifiée pour tous les étages :

(3.3)

Où est le déplacement à l’étage considéré et est la hauteur entre deux plancher.

Le logiciel Robot nous donne déplacements inter étages pour chaque structure. Les tableaux ci-dessous présentent les valeurs de déplacements obtenus après calcul sismique et leur vérification d’après le RPA99/2003 en fonction des relations 2.17 décrites au chapitre 2(Voir annexe 6).

- Structures à R+4

Les tableaux 3.11 et 3.12 présentent la vérification de déplacements obtenus sur les variantes en R+4 en béton armé et en acier.

Tableau 3. 11 : Déplacements inter étages relatifs et absolus des structures en béton armé pour R+4

| Niveau | Hauteur | R |  |  |  |  |  |  |  | Cond. Vérifiée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Etage | 3,5 | 3,5 | 1,57 | 1,49 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 3,5 | non |
| 2 Etage | 7 | 3,5 | 2,98 | 2,85 | 10,4 | 9,9 | 4,9 | 4,7 | 3,5 | non |
| 3 Etage | 10,5 | 3,5 | 4,12 | 3,96 | 14,4 | 13,8 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | non |
| 4 Etage | 14 | 3,5 | 4,93 | 4,76 | 17,2 | 16,6 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | ok |
| 5 Etage | 17,5 | 3,5 | 5,32 | 5,16 | 18,62 | 18,06 | 1,3 | 1,4 | 3,5 | ok |
| Mixte souple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Etage | 3,5 | 2 | 0,93 | 0,93 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 3,5 | ok |
| 2 Etage | 7 | 2 | 1,78 | 1,79 | 3,56 | 3,58 | 1,7 | 1,72 | 3,5 | ok |
| 3 Etage | 10,5 | 2 | 2,48 | 2,51 | 4,96 | 5,02 | 1,4 | 1,44 | 3,5 | ok |
| 4 Etage | 14 | 2 | 2,96 | 3,02 | 5,92 | 6,04 | 0,96 | 1,02 | 3,5 | ok |
| 5 Etage | 17,5 | 2 | 3,2 | 3,28 | 6,4 | 6,56 | 0,48 | 0,52 | 3,5 | ok |
| Mixte rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Etage | 3,5 | 2 | 0,5 | 0,27 | 1 | 0,54 | 1 | 0,54 | 3,5 | ok |
| 2 Etage | 7 | 2 | 0,96 | 0,54 | 1,92 | 1,08 | 0,92 | 0,54 | 3,5 | ok |
| 3 Etage | 10,5 | 2 | 1,34 | 0,76 | 2,68 | 1,52 | 0,76 | 0,44 | 3,5 | ok |
| 4 Etage | 14 | 2 | 1,61 | 0,94 | 3,22 | 1,88 | 0,54 | 0,36 | 3,5 | ok |
| 5 Etage | 17,5 | 2 | 1,74 | 1,04 | 3,48 | 2,08 | 0,26 | 0,2 | 3,5 | ok |

Tableau 3. 12 : Déplacements inter étages relatifs et absolus des structures métalliques  pour R+4

| Niveau | Hauteur | R |  |  |  |  |  |  |  | Cond. Vérifiée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Etage | 3,5 | 4 | 2 | 5,1 | 8 | 20,4 | 8 | 20,4 | 3,5 | non |
| 2 Etage | 7 | 4 | 3,7 | 9,6 | 14,8 | 38,4 | 6,8 | 18 | 3,5 | non |
| 3 Etage | 10,5 | 4 | 5,2 | 13,2 | 20,8 | 52,8 | 6 | 14,4 | 3,5 | non |
| 4 Etage | 14 | 4 | 6,2 | 15,8 | 24,8 | 63,2 | 4 | 10,4 | 3,5 | non |
| 5 Etage | 17,5 | 4 | 6,7 | 17,2 | 26,8 | 68,8 | 2 | 5,6 | 3,5 | non |
| Mixte souple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Etage | 3,5 | 4 | 0,8 | 0,87 | 3,2 | 3,48 | 3,2 | 3,48 | 3,5 | ok |
| 2 Etage | 7 | 4 | 1,5 | 1,7 | 6 | 6,8 | 2,8 | 3,32 | 3,5 | ok |
| 3 Etage | 10,5 | 4 | 2,1 | 2,4 | 8,4 | 9,6 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | ok |
| 4 Etage | 14 | 4 | 2,6 | 3 | 10,4 | 12 | 2 | 2,4 | 3,5 | ok |
| 5 Etage | 17,5 | 4 | 3,2 | 3,3 | 12,8 | 13,2 | 2,4 | 1,2 | 3,5 | ok |
| Mixte rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Etage | 3,5 | 4 | 0,7 | 0,6 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 3,5 | ok |
| 2 Etage | 7 | 4 | 1,4 | 1,2 | 5,6 | 4,8 | 2,8 | 2,4 | 3,5 | ok |
| 3 Etage | 10,5 | 4 | 1,9 | 1,7 | 7,6 | 6,8 | 2 | 2 | 3,5 | ok |
| 4 Etage | 14 | 4 | 2,3 | 2,1 | 9,2 | 8,4 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | ok |
| 5 Etage | 17,5 | 4 | 2,5 | 2,3 | 10 | 9,2 | 0,8 | 0,8 | 3,5 | ok |

- Structures à R+6

Les tableaux 3.13 et 3.14 présentent la vérification de déplacements obtenus sur les variantes en R+4 en béton armé et en acier.

Tableau 3. 13 : Déplacements inter étages relatifs et absolus des structures en béton armé pour R+6

| Niveau | Hauteur | R |  |  |  |  |  |  |  | Cond. Vérifiée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Etage | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 1,01 | 2,45 | 3,535 | 2,45 | 3,535 | 3,5 | non |
| 2 Etage | 7 | 3,5 | 1,48 | 1,98 | 5,18 | 6,93 | 2,73 | 3,395 | 3,5 | ok |
| 3 Etage | 10,5 | 3,5 | 2,13 | 2,87 | 7,455 | 10,045 | 2,275 | 3,115 | 3,5 | ok |
| 4 Etage | 14 | 3,5 | 2,68 | 3,64 | 9,38 | 12,74 | 1,925 | 2,695 | 3,5 | ok |
| 5 Etage | 17,5 | 3,5 | 3,1 | 4,26 | 10,85 | 14,91 | 1,47 | 2,17 | 3,5 | ok |
| 6 Etage | 21 | 3,5 | 3,49 | 4,71 | 12,215 | 16,485 | 1,365 | 1,575 | 3,5 | ok |
| 7 Etage | 24,5 | 3,5 | 3,62 | 4,98 | 12,67 | 17,43 | 0,455 | 0,945 | 3,5 | ok |
| Mixte souple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Etage | 3,5 | 2 | 0,61 | 0,6 | 1,22 | 1,2 | 1,22 | 1,2 | 3,5 | ok |
| 2 Etage | 7 | 2 | 1,16 | 1,15 | 2,32 | 2,3 | 1,1 | 1,1 | 3,5 | ok |
| 3 Etage | 10,5 | 2 | 1,65 | 1,67 | 3,3 | 3,34 | 0,98 | 1,04 | 3,5 | ok |
| 4 Etage | 14 | 2 | 2,07 | 2,11 | 4,14 | 4,22 | 0,84 | 0,88 | 3,5 | ok |
| 5 Etage | 17,5 | 2 | 2,4 | 2,47 | 4,8 | 4,94 | 0,66 | 0,72 | 3,5 | ok |
| 6 Etage | 21 | 2 | 2,63 | 2,75 | 5,26 | 5,5 | 0,46 | 0,56 | 3,5 | ok |
| 7 Etage | 24,5 | 2 | 2,75 | 2,92 | 5,5 | 5,84 | 0,24 | 0,34 | 3,5 | ok |
| Mixte rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Etage | 3,5 | 2 | 0,39 | 0,39 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 3,5 | ok |
| 2 Etage | 7 | 2 | 0,76 | 0,77 | 1,52 | 1,54 | 0,74 | 0,76 | 3,5 | ok |
| 3 Etage | 10,5 | 2 | 1,38 | 1,12 | 2,76 | 2,24 | 1,24 | 0,7 | 3,5 | ok |
| 4 Etage | 14 | 2 | 1,38 | 1,43 | 2,76 | 2,86 | 0 | 0,62 | 3,5 | ok |
| 5 Etage | 17,5 | 2 | 1,6 | 1,69 | 3,2 | 3,38 | 0,44 | 0,52 | 3,5 | ok |
| 6 Etage | 21 | 2 | 1,76 | 1,88 | 3,52 | 3,76 | 0,32 | 0,38 | 3,5 | ok |
| 7 Etage | 24,5 | 2 | 1,85 | 2 | 3,7 | 4 | 0,18 | 0,24 | 3,5 | ok |

Tableau 3. 14 : Déplacements inter étages relatifs et absolus des structures métalliques  pour R+6

| Niveau | Hauteur | R |  |  |  |  |  |  |  | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Etage | 3,5 | 4 | 1 | 5,15 | 4 | 20,4 | 4 | 20,6 | 3,5 | non |
| 2 Etage | 7 | 4 | 2 | 9,6 | 8 | 38,4 | 4 | 18 | 3,5 | non |
| 3 Etage | 10,5 | 4 | 2,8 | 13,6 | 11,2 | 54,4 | 3,2 | 16 | 3,5 | non |
| 4 Etage | 14 | 4 | 3,5 | 17 | 14 | 68 | 2,8 | 13,6 | 3,5 | non |
| 5 Etage | 17,5 | 4 | 4,1 | 19,7 | 16,4 | 78,8 | 2,4 | 10,8 | 3,5 | non |
| 6 Etage | 21 | 4 | 4,5 | 21,6 | 18 | 86,4 | 1,6 | 7,6 | 3,5 | non |
| 7 Etage | 24,5 | 4 | 4,7 | 22,5 | 18,8 | 90 | 0,8 | 3,6 | 3,5 | non |
| Mixte souple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Etage | 3,5 | 4 | 0,6 | 0,7 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | ok |
| 2 Etage | 7 | 4 | 1,1 | 1,4 | 4,4 | 5,6 | 2 | 2,8 | 3,5 | ok |
| 3 Etage | 10,5 | 4 | 1,7 | 2 | 6,8 | 8 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | ok |
| 4 Etage | 14 | 4 | 2,1 | 2,6 | 8,4 | 10,4 | 1,6 | 2,4 | 3,5 | ok |
| 5 Etage | 17,5 | 4 | 2,4 | 3 | 9,6 | 12 | 1,2 | 1,6 | 3,5 | ok |
| 6 Etage | 21 | 4 | 2,6 | 3,3 | 10,4 | 13,2 | 0,8 | 1,2 | 3,5 | ok |
| 7 Etage | 24,5 | 4 | 2,7 | 3,4 | 10,8 | 13,6 | 0,4 | 0,4 | 3,5 | ok |
| Mixte rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Etage | 3,5 | 4 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2 | 1,6 | 2 | 3,5 | ok |
| 2 Etage | 7 | 4 | 0,9 | 1 | 3,6 | 4 | 2 | 2 | 3,5 | ok |
| 3 Etage | 10,5 | 4 | 1,3 | 1,4 | 5,2 | 5,6 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | ok |
| 4 Etage | 14 | 4 | 1,6 | 1,8 | 6,4 | 7,2 | 1,2 | 1,6 | 3,5 | ok |
| 5 Etage | 17,5 | 4 | 1,8 | 2,1 | 7,2 | 8,4 | 0,8 | 1,2 | 3,5 | ok |
| 6 Etage | 21 | 4 | 2 | 2,3 | 8 | 9,2 | 0,8 | 0,8 | 3,5 | ok |
| 7 Etage | 24,5 | 4 | 2,1 | 2,5 | 8,4 | 10 | 0,4 | 0,8 | 3,5 | ok |

- Interprétation des résultats

Les déplacements inter étages obtenus sur le système de contreventement par portique ou par poutre-poteau, dans le cas R+4 et R+6, ne satisfont pas la condition du déplacement limite exigée de 3.5 cm et imposée par le RPA99/2003. La synthèse au tableau 3.15 de déplacements max inter étages le montre. Les structures en B, pour la même variante, ont de faibles déplacements que les structures métalliques.

Tableau 3. 15 : Synthèse de déplacement max inter étage pour toutes les structures

|  | R+4 |  | R+6 |  | Condition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SBA | SM | SBA | SM |  |
| Portique | 5.4 | 20.4 | 3.59 | 20.6 | < 3.5 |
| Mixte souple | 1.86 | 3.48 | 1.2 | 2.8 |  |
| Mixte rigide | 0.54 | 2.8 | 0.78 | 2 |  |

L’augmentation de la rigidité de la structure par l’ajout des éléments de contreventement, cas des variantes mixtes souples et rigides, améliorent le comportement de la structure en diminuant les déplacements absolus et inter étages.

### 3.2.4.  Vérification de l’effort tranchant à base (méthode statique)

La relation 2.18 nous a permis d’évaluer la force sismique pour chaque cas de variable. Elle fait intervenir le poids  de la structure et quelques paramètres du calcul sismique. Le tableau 3.15 et 3.16 présentent l’évaluation du à chaque niveau de la structure pour chaque variante en compte toutes les charges permanentes et les charges d’exploitation. Pour l’évaluation, la relation utilise est 2.14.

Tableau 3. 16 : Evaluation du poids de la structure pour les différentes variantes R+4

|  |  |  | Portique | Mixte souple | Mixte rigide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structure en béton armé (kN) | Niveau | Hauteur | Wi | Wi | Wi |
|  | 1 Etage | 3,5 | 13835,2891 | 14185,2891 | 14307,7891 |
|  | 2 Etage | 7 | 13835,2891 | 14185,2891 | 14307,7891 |
|  | 3 Etage | 10,5 | 13835,2891 | 14185,2891 | 14307,7891 |
|  | 4 Etage | 14 | 13835,2891 | 14185,2891 | 14307,7891 |
|  | 5 Etage | 17,5 | 12054,9091 | 12404,9091 | 12527,4091 |
|  |  |  | 66854,87 | 67396,066 | 69146,066 |
| Structure métallique (kN) | 1 Etage | 3,5 | 10618,4519 | 11182,9319 | 11470,0321 |
|  | 2 Etage | 7 | 10618,4519 | 11061,9719 | 11337,4919 |
|  | 3 Etage | 10,5 | 10618,4519 | 11061,9719 | 11337,4919 |
|  | 4 Etage | 14 | 10618,4519 | 11061,9719 | 11337,4919 |
|  | 5 Etage | 17,5 | 8838,07188 | 9402,55188 | 9689,65205 |
|  |  |  | 51311,87 | 51311,879 | 53771,399 |

Tableau 3. 17 : Evaluation du poids de la structure pour les différentes variantes R+6

|  |  |  | Portique | Mixte souple | Mixte rigide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structure en béton armé (kN) | Niveau | Hauteur | Wi | Wi | Wi |
|  | 1 Etage | 3,5 | 14125,3516 | 14545,3516 | 14755,3516 |
|  | 2 Etage | 7 | 14125,3516 | 14545,3516 | 14755,3516 |
|  | 3 Etage | 10,5 | 14125,3516 | 14545,3516 | 14755,3516 |
|  | 4 Etage | 14 | 14125,3516 | 14545,3516 | 14755,3516 |
|  | 5 Etage | 17,5 | 14125,3516 | 14545,3516 | 14755,3516 |
|  | 6 Etage | 21 | 14125,3516 | 14545,3516 | 14755,3516 |
|  | 7 Etage | 24,5 | 12344,9716 | 12764,9716 | 12974,9716 |
|  |  |  | 70626,758 | 72726,758 | 73776,758 |
| Structure métallique (kN) | 1 Etage | 3,5 | 11518,7225 | 11651,2627 | 11651,2627 |
|  | 2 Etage | 7 | 11518,7225 | 11651,2627 | 11651,2627 |
|  | 3 Etage | 10,5 | 11518,7225 | 11651,2627 | 11651,2627 |
|  | 4 Etage | 14 | 11518,7225 | 11651,2627 | 11651,2627 |
|  | 5 Etage | 17,5 | 11518,7225 | 11651,2627 | 11651,2627 |
|  | 6 Etage | 21 | 11518,7225 | 11651,2627 | 11651,2627 |
|  | 7 Etage | 24,5 | 9738,34248 | 9870,88265 | 9870,88265 |
|  |  |  | 57593,613 | 58256,314 | 58256,314 |

Le tableau 3.17 et 3.18  présente le résume de la vérification de la force sismique aux appuis de base. Rappelons que :

Vt : Effort tranchant (analyse modale)

V : Effort tranchant (méthode statique)

Tableau 3. 18 : Vérification de la force sismique à la base pour les structures R+4

|  |  | Structure en BA |  |  | Structure CM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Portique | Mixte souple | Mixte rigide | Portique | Mixte souple | Mixte rigide |
| D |  | 1,33 | 1,74 | 1,74 | 1,39 | 1,97 | 1,97 |
| Q | y | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | x | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| A |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| R |  | 3,5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| W (kN) |  | 66854,8 | 67396,0 | 69146,0 | 51311,8 | 51311,8 | 53771,3 |
| Effort tranchant Vt | x-x | 7330,37 | 16864,03 | 17301,92 | 5139,43 | 7279,25 | 7628,17 |
|  | y-y | 7649,09 | 17597,25 | 18054,17 | 5362,88 | 7595,74 | 7959,83 |
| 0,8Vt | x-x | 5864,3 | 13491,22 | 13841,5 | 4111,54 | 5823,40 | 6102,53 |
|  | y-y | 6119,2 | 14077,80 | 14443,34 | 4290,31 | 6076,59 | 6367,86 |
| V | x-x | 7816,2 | 18735,38 | 22483,14 | 4816,84 | 6068,68 | 6513,81 |
|  | y-y | 8398,22 | 18529,24 | 22098,27 | 3209,4 | 6113,05 | 6515,26 |
| V>0,8Vt | x-x | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
|  | y-y | ok | ok | ok | Cdt non vérif. | ok | ok |

Tableau 3. 19 : Vérification de la force sismique à la base  pour les structures R+6

|  |  | Structure en BA |  |  | Structure CM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Portique | Mixte souple | Mixte rigide | Portique | Mixte souple | Mixte rigide |
| D |  | 1,33 | 1,74 | 1,74 | 1,39 | 1,97 | 1,97 |
| Q | y | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | x | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| A |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| R |  | 3,5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| W (kN) |  | 70626,7 | 72726,7 | 73776,7 | 57593,6 | 58256,3 | 58256,3 |
| Effort tranchant V | x-x | 7743,95 | 18197,892 | 18460,6 | 5768,6 | 8264,41 | 8264,4 |
|  | y-y | 8080,64 | 18989,1 | 19263,2 | 6019,4 | 8623,73 | 8623,7 |
| 0,8V | x-x | 6195,1 | 14558,3 | 14768,5 | 4614,8 | 6611,5 | 6611,5 |
|  | y-y | 6464,5 | 15191,2 | 15410,6 | 4815,5 | 6898,9 | 6898,9 |
| Vt | x-x | 7816,2 | 18735,3 | 22483,1 | 8311,8 | 8273,4 | 8352,8 |
|  | y-y | 8398,2 | 18529,24 | 22098,2 | 3955,8 | 7451,8 | 8324,5 |
| Vt>0,8V | x-x | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
|  | y-y | ok | ok | ok | Cdt non vérif. | ok | ok |

- Interprétation

La condition de la force sismique « Vt>0,8V » est vérifié dans tous les variantes  en béton armé et cela dans les deux directions horizontales alors qu’elle n’est vérifiée pour toutes les variantes en métalliques R+4 et R+6 à portiques.

### 3.2.5.  Vérification des effets P-∆ (ou 2nd ordre)

Les effets du 2nd ordre (ou effet P-∆)  peuvent être négligés dans le cas des bâtiments si la condition suivante (relation 2.19), préconisée par le RPA99/2003, est satisfaite à tous les niveaux (condition déjà présenté par la relation 2.19):

(3.4)

Le coefficient représente la prise en compte de l’influence de la déformation de la structure suite aux sollicitations sismiques.

- Détermination des efforts de cisaillement

Les spectres de réponse de calcul donnent la variation de l’accélération des forces sismiques sur le bâtiment en fonction de la période. Etant donné que chaque bâtiment a sa période propre de vibration, nous pouvons déterminer l’accélération pour les forces d’inertie en considérant les spectres de réponse comme c’est montré à la figure 3.17 pour une structure rigide en BA.

###### Figure 3. 18 : Détermination de l’accélération des forces en fonction de la période propre du bâtiment

Les tableaux 3.19 et 3.20 présentent les efforts de cisaillement, période propre, la masse totale et l’accélération dans les deux directions horizontales.

Tableau 3. 20 : Accélérations et effort de cisaillement  pour les structures R+4

|  | Variante | Période propre : T(s) | Accélération : Sa (m/s2) |  | Wi (kN) | Vk (kN) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x-x | y-y |  | x-x | y-y |
| Structure BA | auto stable | 0,56 | 1,46 | 1,52 | 67396,0 | 98512,1 | 102479,0 |
|  | Mixte souple | 0,39 | 1,86 | 1,94 | 69146,0 | 128881,3 | 134307,9 |
|  | Mixte rigide | 0,26 | 3,88 | 4,05 | 69758,5 | 270663,2 | 282870,9 |
| Structure CM | auto stable | 1,22 | 0,86 | 0,89 | 51311,8 | 44296,5 | 45806,6 |
|  | Mixte souple | 0,35 | 1,98 | 2,06 | 53771,3 | 106554,4 | 111301,9 |
|  | Mixte rigide | 0,29 | 2,2 | 2,29 | 55172,1 | 121378,7 | 126344,2 |

Tableau 3. 21 : Accélérations et effort de cisaillement pour les variantes R+6

|  | Variante | Période propre : T(s) | Accélération : Sa (m/s2) |  | Wi (kN) | Vk (kN) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x-x | y-y |  | x-x | y-y |
| Structure BA | auto stable | 0,52 | 1,53 | 1,59 | 97097,0 | 148593,4 | 155261,1 |
|  | Mixte souple | 0,35 | 2,0 | 2,08 | 100037,0 | 200198,2 | 209030,4 |
|  | Mixte rigide | 0,27 | 3,88 | 4,05 | 101507,0 | 394503,6 | 411655,9 |
| Structure CM | auto stable | 1,49 | 1,14 | 1,19 | 78850,6 | 90502,4 | 94370,0 |
|  | Mixte souple | 0,35 | 3,03 | 3,16 | 79778,4 | 241831,6 | 252788,4 |
|  | Mixte rigide | 0,28 | 3,36 | 3,51 | 79778,4 | 268516,4 | 280191,0 |

- Justification vis-à-vis des effets du 2nd ordre (P-∆)

Avec la relation 2.19, trois conditions peuvent être vérifiées à savoir :

- : Effets du 2nd ordre sont négligeables

- : Tenir compte des effets du 2nd  ordre

- : Redimensionnement de la structure

Comme les vérifications relatives à la limitation des dommages sous séisme fréquent pour la performance cible, portent sur les déplacements relatifs entre étage et qui sont limités pour éviter les dégradations des éléments non structuraux, c’est la première  condition qui devra être vérifiée. Les tableaux suivants mettent en évidence la considération oui ou non des effets du 2nd ordre.

Mmmmm

Tableau 3. 22 : Vérification de l’effet P-∆ pour les structures en BA à R+4

|  |  | X-X |  |  |  | Y-Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niv | Hk | Δk | Vk.Hk | Pk.Δk | ϴ | Δk | Vk.Hk | Pk.Δk | ϴ | Cond Vérif |
| Structure portique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17.5 | 1,365 | 523145 | 16454 | 0,03 | 1,4 | 544211 | 16876 | 0,03 | ok |
| 3 | 14 | 2,835 | 802777 | 73398 | 0,09 | 2,8 | 835104 | 72492 | 0,08 | ok |
| 2 | 10.5 | 3,99 | 818230 | 158504 | 0,19 | 3,8 | 851179 | 154333 | 0,18 | Tenir.comp. |
| 1 | 7 | 4,935 | 641552 | 264322 | 0,41 | 4,7 | 667386 | 254949 | 0,38 | Redim |
| RDC | 3.5 | 5,495 | 344792 | 370341 | 1,074 | 5,2 | 358676 | 351470 | 0,97 | Redim |
| Structure mixte souple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17.5 | 0,48 | 686155 | 5954 | 0,008 | 0,52 | 715046 | 6450 | 0,009 | ok |
| 3 | 14 | 0,96 | 1051090 | 25526 | 0,024 | 1,02 | 1095346 | 27122 | 0,024 | ok |
| 2 | 10.5 | 1,4 | 1070785 | 57085 | 0,053 | 1,44 | 111587 | 58716 | 0,052 | ok |
| 1 | 7 | 1,7 | 839398 | 93641 | 0,11 | 1,72 | 874741 | 94743 | 0,108 | Tenir comp. |
| RDC | 3.5 | 1,86 | 451084 | 128839 | 0,28 | 1,86 | 470077 | 128839 | 0,274 | Redim |
| Structure mixte rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17.5 | 0,26 | 1444626 | 3257 | 0,002 | 0,2 | 1507436 | 2505 | 0,001 | ok |
| 3 | 14 | 0,54 | 2211660 | 14491 | 0,006 | 0,36 | 230781 | 9660 | 0,004 | ok |
| 2 | 10.5 | 0,76 | 2252721 | 31268 | 0,013 | 0,44 | 2350666 | 18102 | 0,007 | ok |
| 1 | 7 | 0,92 | 1765804 | 51014 | 0,028 | 0,54 | 1842578 | 29943 | 0,01 | ok |
| RDC | 3.5 | 1 | 948899 | 69758 | 0,07 | 0,54 | 990156 | 37669 | 0,03 | ok |

Tableau 3. 23 : Vérification de l’effet P-∆ pour les structures en BA à R+6

|  |  | X-X |  |  |  | Y-Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niv | Hk | Δk | Vk.Hk | Pk.Δk | ϴ | Δk | Vk.Hk | Pk.Δk | ϴ | Condition |
| Structure portique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24,5 | 0,455 | 550194 | 30245 | 0,054 | 0,94 | 570367 | 11665 | 0,02 | Ok |
| 5 | 21 | 1,365 | 1010403 | 77124 | 0,07 | 1,57 | 1046749 | 44494 | 0,042 | Ok |
| 4 | 17,5 | 1,47 | 1400533 | 96405 | 0,068 | 2,17 | 1449890 | 91956 | 0,063 | Ten.comp |
| 3 | 14 | 1,925 | 1637236 | 108765 | 0,066 | 2,69 | 1692718 | 152271 | 0,08 | Ten.comp |
| 2 | 10,5 | 2,275 | 1662975 | 103821 | 0,062 | 3,11 | 1715115 | 220002 | 0,12 | Ten.comp |
| 1 | 7 | 2,73 | 1394397 | 115686 | 0,082 | 3,39 | 1456966 | 287733 | 0,19 | Ten.comp |
| RDC | 3,5 | 2,45 | 821299 | 44179 | 0,053 | 3,53 | 858153 | 343238 | 0,39 | Redim |
| Structure mixte souple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24,5 | 0,24 | 786161 | 15573 | 0,019 | 0,34 | 820790 | 4340 | 0,005 | Ok |
| 5 | 21 | 0,46 | 1349758 | 31999 | 0,023 | 0,56 | 1409306 | 16290 | 0,01 | Ok |
| 4 | 17,5 | 0,66 | 1869748 | 42763 | 0,02 | 0,72 | 1952237 | 31417 | 0,016 | Ok |
| 3 | 14 | 0,84 | 2183221 | 48872 | 0,02 | 0,88 | 2279540 | 51199 | 0,022 | Ok |
| 2 | 10,5 | 0,98 | 2212732 | 47999 | 0,02 | 1,04 | 2310353 | 75635 | 0,032 | Ok |
| 1 | 7 | 1,1 | 1880837 | 40145 | 0,02 | 1,1 | 1963815 | 95999 | 0,048 | Ok |
| RDC | 3,5 | 1,22 | 1110092 | 24008 | 0,02 | 1,2 | 120044 | 1159067 | 0,10 | Ok |
| Structure mixte rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24,5 | 0,18 | 2320906 | 10120 | 0,004 | 0,24 | 2421816 | 3113 | 0,001 | Ok |
| 5 | 21 | 0,32 | 4470878 | 21837 | 0,004 | 0,38 | 4665264 | 11214 | 0,0024 | Ok |
| 4 | 17,5 | 0,44 | 6193511 | 54889 | 0,008 | 0,52 | 6462795 | 23018 | 0,003 | Ok |
| 3 | 14 | 0,19 | 7232403 | 11214 | 0,001 | 0,62 | 7546856 | 36593 | 0,0048 | Ok |
| 2 | 10,5 | 1,24 | 7331151 | 32461 | 0,004 | 0,7 | 7649897 | 51643 | 0,006 | Ok |
| 1 | 7 | 0,74 | 6233351 | 28330 | 0,004 | 0,76 | 6504367 | 67284 | 0,01 | Ok |
| RDC | 3,5 | 0,78 | 3682601 | 18271 | 0,0049 | 0,78 | 3842715 | 79175 | 0,02 | Ok |

Tableau 3. 24 : Vérification de l’effet P-∆ pour les structures en acier à R+4 120044

|  |  | X-X |  |  |  | Y-Y |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niv | Hk | Δk | Vk.Hk | Pk.Δk | ϴ | Δk | Vk.Hk | Pk.Δk | ϴ | Condition |
| Structure portique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17.5 | 2 | 220604 | 17676 | 0,08 | 5,6 | 228125 | 49493 | 0,216 | Redim |
| 3 | 14 | 4 | 346111 | 132304 | 0,382 | 10 | 357911 | 202347 | 0,565 | Redim |
| 2 | 10.5 | 6 | 354999 | 180449 | 0,508 | 14 | 367102 | 433079 | 1,179 | Redim |
| 1 | 7 | 6,8 | 279073 | 162773 | 0,583 | 18 | 288587 | 732481 | 2,53 | Redim |
| RDC | 3.5 | 8 | 150138 | 102623 | 0,683 | 20 | 155256 | 1046762 | 6,742 | Redim |
| Structure mixte souple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17.5 | 2,4 | 407152 | 22566 | 0,055 | 1,2 | 423658 | 11283 | 0,026 | Ten.comp |
| 3 | 14 | 2 | 632287 | 40929 | 0,064 | 2,4 | 657921 | 49114 | 0,074 | Ten.comp |
| 2 | 10.5 | 2,4 | 646659 | 75663 | 0,117 | 2,8 | 672875 | 88274 | 0,131 | Ten.comp |
| 1 | 7 | 2,8 | 507747 | 120019 | 0,236 | 3,3 | 528331 | 142308 | 0,269 | Redim t |
| RDC | 3.5 | 3,2 | 273243 | 172950 | 0,632 | 3,5 | 284321 | 188083 | 0,661 | Redim |
| Structure mixte rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17.5 | 0,8 | 616298 | 31006 | 0,05 | 1,2 | 643094 | 11627 | 0,018 | Ok |
| 3 | 14 | 1,6 | 954548 | 58876 | 0,061 | 1,6 | 996050 | 33643 | 0,033 | Ok |
| 2 | 10.5 | 2,4 | 975509 | 77675 | 0,079 | 2 | 101792 | 64729 | 0,063 | Ok |
| 1 | 7 | 2,8 | 765717 | 69923 | 0,09 | 2,4 | 799009 | 104885 | 0,097 | Ok |
| RDC | 3.5 | 3,2 | 490411 | 44137 | 0,09 | 2,4 | 429954 | 132413 | 0,9O3 | Ok |

Tableau 3. 25 : Vérification de l’effet P-∆ pour les structures en acier à R+6

|  |  | x-x |  |  |  | y-y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niv | Hk | Δk | Vk.Hk | Pk.Δk | ϴ | Δk | Vk.Hk | Pk.Δk | ϴ | Condition |
| Structure portique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24,5 | 0,8 | 350702 | 38953, | 0,11 | 3,6 | 363148 | 35058 | 0,096 | Ten.comp |
| 5 | 21 | 1,6 | 615010 | 92149 | 0,14 | 7,6 | 636049 | 175084 | 0,27 | Redim |
| 4 | 17,5 | 2,4 | 851911 | 110579 | 0,12 | 10,8 | 880452 | 373206 | 0,423 | Redim |
| 3 | 14 | 2,8 | 994671 | 129009 | 0,129 | 13,6 | 1026691 | 626618 | 0,61 | Redim |
| 2 | 10,5 | 3,2 | 1007989 | 138224 | 0,13 | 16 | 1037956 | 921497 | 0,88 | Redim |
| 1 | 7 | 4 | 841475 | 110579 | 0,13 | 18 | 877435 | 1244022 | 1,41 | Redim |
| RDC | 3,5 | 4 | 487 | 63080 | 0,12 | 20,4 | 508318 | 1608553 | 3,16 | Redim |
| Structure mixte souple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24,5 | 0,4 | 905405 | 23690 | 0,026 | 0,4 | 946319 | 3948 | 0,004 | OK |
| 5 | 21 | 0,8 | 1629962 | 46605 | 0,028 | 1,2 | 1703811 | 27963 | 0,016 | OK |
| 4 | 17,5 | 1,2 | 2256365 | 83889 | 0,037 | 1,6 | 2358595 | 55926 | 0,023 | OK |
| 3 | 14 | 1,6 | 2631332 | 74568 | 0,028 | 2,4 | 2750551 | 111852 | 0,04 | OK |
| 2 | 10,5 | 2,4 | 2660573 | 69907 | 0,026 | 2,4 | 2781116 | 139815 | 0,05 | OK |
| 1 | 7 | 2 | 2249799 | 55926 | 0,024 | 2,8 | 2351732 | 195741 | 0,083 | OK |
| RDC | 3,5 | 2,4 | 1304722 | 31911 | 0,024 | 2,8 | 1363836 | 223379 | 0,99 | OK |
| Structure mixte rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24,5 | 0,4 | 1588749 | 15793 | 0,009 | 0,8 | 1657826 | 7896 | 0,0047 | OK |
| 5 | 21 | 0,8 | 3059510 | 46605 | 0,015 | 0,8 | 3192532 | 18642 | 0,0058 | OK |
| 4 | 17,5 | 0,8 | 4235296 | 55926 | 0,013 | 1,2 | 4419440 | 41944 | 0,009 | OK |
| 3 | 14 | 1,2 | 4939125 | 55926 | 0,011 | 1,6 | 5153870 | 74568 | 0,014 | OK |
| 2 | 10,5 | 1,6 | 4994011 | 46605 | 0,009 | 1,6 | 5211142 | 93210 | 0,017 | OK |
| 1 | 7 | 2 | 4222971 | 55926 | 0,013 | 2 | 4406579 | 139815 | 0,03 | OK |
| RDC | 3,5 | 1,6 | 2449020 | 31911 | 0,013 | 2 | 2555499 | 159556 | 0,062 | OK |

- Interprétation des résultats

Pour les structures à R+4, en béton armé ou en acier, celles les structures mixtes rigides vérifient la condition exigée par le RPA99/2003.

Pour les structures à R+6, en béton armé ou en acier, seules les structures auto stables ne satisfont pas à la condition exigée par le RPA99/2003 à cause des déformations exagérées. Ceci montre que pour une certaine géométrie en plan qu’on voudrait bien garder constante, il faut augmente la hauteur de bâtiment si on tient au respect du règlement.

### 3.2.6.  Vérification la période propre de la structure Tp

Le RPA99/2003 exige que, les valeurs de la période propre des structures Tp, calculées à partir de méthodes numériques (comme dans notre cas avec le logiciel Robot) ne doivent pas dépasser celles estimées à partir des formules empiriques appropriées de plus de 30% comme c’est montré par la relation 3.1 :

3.5

Où  : est la période minimale de toutes les formules empiriques utilisées pour évaluer la période fondamentale d’une structure. La vérification de la période propre des structures est placée dans les tableaux 3.25 et 3.26.

Tableau 3. 26: Vérification de la période propre par rapport à la période fondamentale pour les variantes R+4

|  |  | Période propre | Périodes fondamentales |  |  |  | Période limite | Condition vérifiée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tp | Thn | Tx | Ty | Tmin |  |  |
| Structure en BA | Portique | 0,56 | 0,64 | 0,234 | 0,303 | 0,234 | 0,3042 | non |
|  | Souple | 0,39 | 0,42 |  |  |  |  | non |
|  | Rigide | 0,26 |  |  |  |  |  | Ok |
| Structure en acier | Portique | 1,22 | 0,72 |  |  |  |  | non |
|  | Souple | 0,35 | 0,42 |  |  |  |  | non |
|  | Rigide | 0,29 |  |  |  |  |  | ok |

Tableau 3. 27: Vérification de la période propre par rapport à la période fondamentale pour les variantes R+6

|  |  | Période propre | Périodes fondamentales |  |  |  | Période limite | Condition vérifiée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tp | Thn | Tx | Ty | Tmin |  |  |
| Structure en BA | Portique | 0,52 | 0,825 | 0,328 | 0,424 | 0,328 | 0,4264 | non |
|  | Souple | 0,35 | 0,55 |  |  |  |  | Ok |
|  | Rigide | 0,27 |  |  |  |  |  | Ok |
| Structure en acier | Portique | 1,49 | 0,93 |  |  |  |  | non |
|  | Souple | 0,35 | 0,55 |  |  |  |  | Ok |
|  | Rigide | 0,28 |  |  |  |  |  | OK |

- Interprétation

Pour les structures R+4, seules les variantes structures mixtes rigides satisfont à la condition ; et pour les structures R+6, on remarque que seules les structures contreventées satisfont à la condition.

Toutes les variantes auto stables ne vérifient pas la condition de la période minimale exigée par le règlement.

En conclusion, le passage de R+4 à R+6 permet d’avoir un bâtiment mixte souple, dont la période propre est loin des périodes caractéristiques du sol (non résonnance), qui vérifie la condition exigée par le règlement.

### 3.2.7.  Analyse des efforts internes et contraintes

Les valeurs max des efforts internes et des contraintes des poutres et poteaux,  pour chaque variante, sont placés dans les tableaux 3.27 et 3.28 respectivement pour R+4 et R+6.

Dans ces différents tableaux N représente l’effort normal en kN, T l’effort tranchant en kN et M le moment fléchissant.

- Variantes R+4

Tableau 3.27 : Déplacement efforts internes  et contraintes max pour les variantes BA à R+4

| CBA à R+4 |  |  |  |  |  |  | Direction x |  |  |  |  |  | Direction y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | x | Y |  | z |  |  | X |  | Y |  | Z |
| Structure à portique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement (cm) |  |  |  |  |  |  | 5.32 |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |
| Efforts internes | Poteaux |  |  |  | N |  | 5205.5 |  |  |  |  |  | 5259.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  | 263.15 |  | 726.81 |  |  |  |  | 752 |  | 27.4 |
|  |  |  |  |  | M |  | 13.59 | 1272.9 |  | 462 |  |  | 1.4 |  | 22.86 |  | 1320.3 |
|  | Poutres |  |  |  | N |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  | 0 |  | 64.43 |  |  |  |  | 0 |  | 64.4 |
|  |  |  |  |  | M |  | 0 | 57.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 57.44 |  | 0 |
| Contrainte (Mpa) |  |  |  |  | Poteaux |  | 40.52 |  |  |  |  |  | 33.83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Poutres |  | 3.83 |  |  |  |  |  | 3.83 |  |  |  |  |
| Structure mixte souple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement (cm) |  |  |  |  |  | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  | 3.30 |  |  |  |
| Efforts internes |  | Poteaux |  | N |  | 4415.72 |  |  |  |  |  |  |  | 4447.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  | 65.91 |  | 840.04 |  |  |  |  | 826.4 | 25.97 |
|  |  |  |  | M |  | 3.10 |  |  | 1471.68 |  | 61.17 |  |  | 1.91 |  | 21.53 | 1441.5 |
|  |  | Poutres |  | N |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  | 0 |  | 64.4 |  |  |  |  | 0 | 64.4 |
|  |  |  |  | M |  | 0 |  |  | 57.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 57.44 | 0 |
| Contrainte (Mpa) |  |  |  | Poteaux |  | 35.44 |  |  |  |  |  |  |  | 34.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Poutres |  | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  | 3.83 |  |  |  |
| Structure mixte rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement (cm) |  |  |  |  |  | 1.77 |  |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |
| Efforts internes |  |  | Poteaux | N |  | 3461 |  |  |  |  |  | 3561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  | 8.7 |  | 538 |  |  |  |  | 284 | 0 |
|  |  |  |  | M |  | 0.49 |  |  | 943 |  | 1.876. | 0 |  |  |  | 0 | 502 |
|  |  |  | Poutres | N |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  | 0 |  | 64.4 |  |  |  |  | 0 | 64.4 |
|  |  |  |  | M |  | 0 |  |  | 56.82 |  | 0 | 0 |  |  |  | 56.8 | 0 |
| Contrainte (Mpa) |  |  |  | Poteaux |  | 20.73 |  |  |  |  |  | 14.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poutres |  | 3.79 |  |  |  |  |  | 3.79 |  |  |  |  |  |

Mmmm

Tableau 3.28 : Déplacement efforts internes  et contraintes max pour les variantes CM  à R+4

| CM à R+4 |  |  |  |  | Direction x |  |  |  |  | Direction y |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | x | Y |  | z |  | X |  | Y |  | Z |  |
| Structure à portique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efforts internes | Poteaux |  |  | N | 2955.1 |  |  |  |  | 3058.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  | 60.1 |  | 381.15 |  |  |  | 62.4 |  | 161.7 |  |
|  |  |  |  | M | 0 | 631.5 |  | 66.78 |  | 0.28 |  | 141.92 |  | 162.6 |  |
|  | Poutres |  |  | N | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  | 0 |  | 37.68 |  |  |  | 0 |  | 37.6 |  |
|  |  |  |  | M | 0 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 34 |  | 0 |  |
| Contrainte (Mpa) |  |  |  | Poteaux | 300.6 |  |  |  |  | 562 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poutres | 103.9 |  |  |  |  | 103.9 |  |  |  |  |  |
| Structure mixte souple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement (cm) |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  |
| Efforts internes |  | Poteaux |  | N | 1758.2 |  |  |  |  |  | 1896.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  | 5.9 |  | 123.1 |  |  |  | 36.05 |  | 37.68 |
|  |  |  |  | M | 0 |  | 213.1 |  | 7.95 |  | 0 |  | 10.96 |  | 42.89 |
|  |  | Poutres |  | N | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  | 0 |  | 37.68 |  |  |  | 0 |  | 37.6 |
|  |  |  |  | M | 0 |  | 34.4 |  | 0 |  | 0 |  | 34 |  | 0 |
| Contrainte (Mpa) |  |  |  | Poteaux | 123.2 |  |  |  |  |  | 182.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poutres | 103.9 |  |  |  |  |  | 103.6 |  |  |  |  |
| Structure mixte rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement (cm) |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |
| Efforts internes |  |  | Poteaux | N | 1629.8 |  |  |  |  | 1765.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  | 6.22 |  | 105.9 |  |  |  | 13.37 |  | 8.82 |
|  |  |  |  | M | 0 |  | 176.3 |  | 6.12 | 0 |  |  | 6.59 |  | 19.68 |
|  |  |  | Poutres | N | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  | 0 |  | 37.68 |  |  |  | 0 |  | 37.6 |
|  |  |  |  | M | 0 |  | 34 |  | 0 | 0 |  |  | 34 |  | 0 |
| Contrainte (Mpa) |  |  |  | Poteaux | 106.9 |  |  |  |  | 93.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poutres | 103.9 |  |  |  |  | 103.9 |  |  |  |  |  |

- Variante R+6

Tableau 3.29 : Déplacement efforts internes  et contraintes max pour les variantes BA à R+6

| CBA à R+6 |  |  |  |  |  |  | Direction x |  |  |  |  |  | Direction y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | x | Y |  | z |  |  | X |  | Y |  | Z |
| Structure à portique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement (cm) |  |  |  |  |  |  | 4.81 |  |  |  |  |  | 4.98 |  |  |  |  |
| Efforts internes | Poteaux |  |  |  | N |  | 7689.51 |  |  |  |  |  | 7761 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  | 367 |  | 1327 |  |  |  |  | 1326 |  | 23.89 |
|  |  |  |  |  | M |  | 19 | 2316 |  | 644 |  |  | 1.35 |  | 20 |  | 2333 |
|  | Poutres |  |  |  | N |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  | 0 |  | 53.56 |  |  |  |  | 0 |  | 53.56 |
|  |  |  |  |  | M |  | 0 | 48.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 48.67 |  | 0 |
| Contrainte (Mpa) |  |  |  |  | Poteaux |  | 34.39 |  |  |  |  |  | 29.51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Poutres |  | 3.83 |  |  |  |  |  | 3.83 |  |  |  |  |
| Structure mixte souple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement (cm) |  |  |  |  |  | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  | 3.02 |  |  |  |
| Efforts internes |  | Poteaux |  | N |  | 5789.8 |  |  |  |  |  |  |  | 5352 |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  | 38.19 |  | 1010.4 |  |  |  |  | 559.3 | 15.94 |
|  |  |  |  | M |  | 2.29 |  |  | 1772.7 |  | 34.35 |  |  | 0.77 |  | 13.69 | 985.69 |
|  |  | Poutres |  | N |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  | 0 |  | 64.43 |  |  |  |  | 0 | 64.43 |
|  |  |  |  | M |  | 36 |  |  | 62.6 |  | 26.8 |  |  | 0 |  | 57.4 | 0 |
| Contrainte (Mpa) |  |  |  | Poteaux |  | 25.39 |  |  |  |  |  |  |  | 17.04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Poutres |  | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  | 3.83 |  |  |  |
| Structure mixte rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement (cm) |  |  |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  |  | 2.07 |  |  |  |  |  |
| Efforts internes |  |  | Poteaux | N |  | 5123.1 |  |  |  |  |  | 4757.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  | 33.9 |  | 781.6 |  |  |  |  | 440.17 | 14.55 |
|  |  |  |  | M |  | 1.88 |  |  | 1371.8 |  | 31.48 | 0.76 |  |  |  | 12.55 | 776.33 |
|  |  |  | Poutres | N |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  |  |  | 0 |  | 64.4 |  |  |  |  | 0 | 64.4 |
|  |  |  |  | M |  | 0 |  |  | 57.45 |  | 0 | 0 |  |  |  | 57.4 | 0 |
| Contrainte (Mpa) |  |  |  | Poteaux |  | 20.51 |  |  |  |  |  | 14.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poutres |  | 3.83 |  |  |  |  |  | 3.83 |  |  |  |  |  |

Tableau 3.30 : Déplacement efforts internes  et contraintes max pour les variantes CM à R+6

| CM à R+6 |  |  |  |  | Direction x |  |  |  |  | Direction y |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | x | Y |  | z |  | X |  | Y |  | Z |  |
| Structure à portique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement (cm) |  |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  | 22.6 |  |  |  |  |  |
| Efforts internes | Poteaux |  |  | N | 4666 |  |  |  |  | 4723.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  | 38.33 |  | 921.15 |  |  |  | 327.17 |  | 205.06 |  |
|  |  |  |  | M | 0.12 | 1601.8 |  | 40.64 |  | 0.93 |  | 210 |  | 387.5 |  |
|  | Poutres |  |  | N | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  | 0 |  | 37.6 |  |  |  | 0 |  | 37.6 |  |
|  |  |  |  | M | 0 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 34 |  | 0 |  |
| Contrainte (Mpa) |  |  |  | Poteaux | 278.27 |  |  |  |  | 628.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poutres | 103.9 |  |  |  |  | 103.97 |  |  |  |  |  |
| Structure mixte souple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efforts internes |  | Poteaux |  | N | 2562.8 |  |  |  |  |  | 2723.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  | 7.14 |  | 347.2 |  |  |  | 18.8 |  | 14.8 |
|  |  |  |  | M | 0 |  | 595.6 |  | 6.28 |  | 0 |  | 11.29 |  | 27.7 |
|  |  | Poutres |  | N | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  | 0 |  | 37.6 |  |  |  | 0 |  | 37.6 |
|  |  |  |  | M | 0 |  | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 34 |  | 0 |
| Contrainte (Mpa) |  |  |  | Poteaux | 123.3 |  |  |  |  |  | 98.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poutres | 103.9 |  |  |  |  |  | 103.6 |  |  |  |  |
| Structure mixte rigide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacement (cm) |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| Efforts internes |  |  | Poteaux | N | 2306.4 |  |  |  |  | 2510.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  | 7.6 |  | 272.7 |  |  |  | 11.2 |  | 37.6 |
|  |  |  |  | M | 0 |  | 466.7 |  | 9.08 | 0 |  |  | 34.03 |  | 17.64 |
|  |  |  | Poutres | N | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T |  |  | 0 |  | 37.6 |  |  |  | 0 |  | 37.6 |
|  |  |  |  | M | 0 |  | 34 |  | 0 | 0 |  |  | 34 |  | 0 |
| Contrainte (Mpa) |  |  |  | Poteaux | 103.1 |  |  |  |  | 82.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poutres | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |

- Interprétation

On remarque que les poutres sont moins influencées par les sollicitations sismiques contrairement aux poteaux qui sont plus sollicités comme le démontre les résultats de toutes les variantes auto stables. Les contraintes dans les poutres ne changent presque pas par contre dans les poteaux, elles diminuent avec l’augmentation de la rigidité. Les éléments de contreventement ne reprennent pas seulement les charges verticales mais aussi les charges verticales. On remarque que pour les structures métalliques contreventées, les contraintes dans les poteaux sont inférieures à la contrainte limite des aciers contrairement à celles des poteaux en BA qui demeurent  toujours supérieures à la contrainte limite, comme on peut le voir sur le tableau 3.31, tableau donnant les un aperçu général sur les contraintes max dans les poteaux de toutes les variantes pour les combinaisons défavorables.

Ainsi donc les structures métalliques contreventées n’exigeraient pas un redimensionnement des poteaux contrairement aux  poteaux en BA, qui exigeraient un renforcement pour la reprise des efforts excédentaires (voir certains détails à l’annexe 7).

Tableau 3. 28 : Résumé des valeurs des indicateurs obtenues par l’étude

| Combinaison | Niveau | Type de structure | Système de contreventement | Période du bâtiment |  |  |  |  | Force sismique |  | déplacement |  | Effet du 2nd ordre |  | Contraint poteaux |  | Vérification RPA99/2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Période propre | Période limite |  | Cdt |  | Vt | Cdt |  | Cdt |  | Cdt |  | Cdt |  |
| G+Q 1.35G+1.35Q | R+4 | BA | Portique |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ok |  |  | 14.14 | ok |  |
|  |  | CM |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ok |  |  | 171.4 | ok |  |
|  | R+6 | BA |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ok |  |  | 14.07 | ok |  |
|  |  | CM |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ok |  |  | 171.4 | ok |  |
| G+Q+E 0.8G+Q | R+4 | BA | Portique | 0.56 |  | 0,308 |  | non | 7649 | ok | 5.4 | non | 1.07 | non | 40.52 | Non | non |
|  |  |  | Mixte souple | 0.39 |  |  |  | non | 17597 | ok | 1.86 | ok | 0.27 | non | 35.44 | Non | non |
|  |  |  | Mixte rigide | 0.26 |  |  |  | ok | 18054 | ok | 1 | ok | 0.07 | ok | 20.73 | Non | ok |
|  |  | CM | Portique | 1.22 |  |  |  | non | 5362 | non | 20.4 | non | 6.7 | non | 562 | Non | non |
|  |  |  | Mixte souple | 0.35 |  |  |  | non | 7595 | ok | 3.48 | ok | 0.66 | non | 183.5 | ok | non |
|  |  |  | Mixte rigide | 0.29 |  |  |  | ok | 7959 | ok | 2.8 | ok | 0.903 | ok | 106.9 | ok | ok |
|  | R+6 | BA | Portique | 0.52 |  | 0,42 |  | non | 8080 | ok | 3.53 | non | 0.39 | non | 34.3 | Non | non |
|  |  |  | Mixte souple | 0.35 |  |  |  | ok | 18989 | ok | 1.22 | ok | 0.10 | ok | 25.3 | Non | ok |
|  |  |  | Mixte rigide | 0.27 |  |  |  | ok | 19263 | ok | 0.78 | ok | 0.02 | ok | 20.5 | Non | ok |
|  |  | CM | Portique | 1.49 |  |  |  | non | 6019 | non | 20.4 | non | 3.16 | non | 628.2 | Non | Non |
|  |  |  | Mixte souple | 0.35 |  |  |  | ok | 8623 | ok | 2.8 | ok | 0.99 | ok | 123.3 | ok | Ok |
|  |  |  | Mixte rigide | 0.28 |  |  |  | ok | 8623 | ok | 2 | ok | 0.062 | ok | 103.1 | ok | Ok |

3.3. Conclusion partielle

Dans ce chapitre il a été question de faire une analyse sismique d’une structure dimensionné sans une prise en compte des sollicitations sismiques. Pour mener cette analyse, nous avons premièrement conçu la structure, prédimensionné les éléments structuraux, la modélisée avec le logiciel Robot et la vérifié avec seulement les combinaisons des charges gravitaires (analyse statique). Deuxièmement, la structure jugée résistante aux forces verticales, a été soumise à l’action sismique selon qu’elle est décrite par le RPA99/2003 pour une analyse sismique par vérification de certaines conditions exigées comme les déplacements, les périodes propres, la déformation de la structure par les effets du 2nd ordre et la force  sismique. A ces conditions, nous y avons ajouté les efforts et les contraintes.

L’analyse de l’ensemble des résultats montrent que l’ajout des éléments améliore le comportement dynamique des structures, les structures métalliques contreventées présentant une bonne résistance que celles en béton armé. Le passage de R+4 à R+6 nous a permis de constater la hauteur a une influence sur le comportement d’un bâtiment.

# CONCLUSION GENERALE

Le présent travail a porté sur l’étude du comportement sismique de structures en zone sismique. Il a été mené précisément sur deux bâtiments R+4 et R+6, en béton armé et acier, à usage commercial dans la ville de Goma. L’objectif est de renforcer le système de prévention contre les effets néfastes des tremblements de terre par une mise en évidence d’une part, du comportement d’un bâtiment conçu et dimensionné tout en considérant que les charges gravitaires face aux sollicitations sismiques, et d’autre part, de montrer la nécessité des éléments de contreventement dans l’amélioration du comportement dynamique d’un bâtiment.

Au terme de cette étude, l’analyse des résultats obtenus par rapport aux indicateurs en considération de toutes les variables, nous a permis de tirer les conclusions suivantes:

Les déplacements latéraux inter étages des structures en R+4et R+6 sont respectivement de 5.2cm et 3.55cm et ceux des structures métalliques respectivement de 20.4cm et 20.6cm, tous supérieurs au déplacement limite de 3.5cm, ce qui nous pousse à affirmer notre première hypothèse selon laquelle les bâtiments en béton ou en acier, conçus et dimensionnés par la seule considération des actions verticales, présentent un mauvais comportement face aux sollicitations sismiques ;

Le déplacement max et le rapport  de justification des effets du 2nd ordre sont respectivement de 1cm  et 0.07(BA), 2.8cm et 0.1(CM) pour R+4 structure rigide; et 1.22cm et 0.1 (BA) ,et 2.8cm et 0.99(CM)  R+6 contreventée, sont inférieurs  au déplacement limite de 3.5cm et à la valeur de négligence des effets du 2nd ordre 0.1, ce qui nous pousse à affirmer notre deuxième hypothèse selon laquelle dans un milieu sismique, l’ajout des éléments de contreventement améliore le comportement des bâtiments peu importe les types de matériaux de construction.

Les contraintes (valeurs minimales) dans les poteaux sont de 20.5Mpa en béton armé et 103.1 Mpa en métallique respectivement supérieure à la contrainte admissible de 14.16 Mpa pour le béton armé et inférieure à 213 Mpa pour l’acier, ce qui nous pousse à affirmer notre troisième hypothèse selon laquelle, les structures métalliques ont un bon comportement parasismique que les structures en béton armé.

Afin nous pouvons conclure en disant que les structures bien contreventées, en béton armé ou en acier, présentent un bon comportement face aux sollicitations combinées des actions verticales et horizontales dues respectivement aux charges gravitaires et aux forces sismiques, avec au passage un bon comportement parasismique des structures métalliques que celles en béton.

Perspective d’avenir

La technique d’analyse abordée dans cette étude nous a permis d’étudier les différentes structures dans leur comportement  élastique. Toutefois une étude similaire en considérant le comportement non linéaire de la structure, pourrait faire l’objet d’une recherche future surtout dans un milieu à forte sismicité.

Le RPA99/2003 n’est pas un règlement congolais mais nous l’avons utilisé dans cette étude. Etant donné que notre pays est sujet aux tremblements de terre, nous suggérons aux  autorités concernées de mettre les moyens de cherche en place pour pouvoir doter notre pays d’un règlement parasismique propre à la réalité congolaise.

Le passage de R+4 à R+6 montre que le changement de niveau(ou et de la conception) a une influence sur le comportement dynamique d’une structure. Ainsi donc nous suggérons aux constructions de mener toujours un travail jumelé entre la conception et le dimensionnement d’une structure afin d’avoir des structures au bon comportement parasismique.

Dans un pays comme le nôtre où jusque-là il n’y a pas encore de règlement parasismique, l’utilisation des ossatures métalliques bien contreventées des ouvrages d’importance capitale serait une mesure de sécurité.

# REFENCES BIBLIOGRAPHIQUES

a. Livres  et ouvrages

1 Jean Morel, Conception et calcul des structures métalliques

2 Jean Morel, Calcul des structures métalliques selon l’Euro code 3,

3 ROCHDI Fatima, Calcul des structures en béton armé(BAEL), module 18,

4 Piéron Lestuwwi et Marc Badoux, Conception et dimensionnement des bâtiments, Génie parasismique

[5] ERNST NEUFERT : Les éléments des projets de construction, 7é édition, Paris, 1996

[6] Pierre CHARON, Le Calcul et la Vérification des ouvrages en béton armé, Paris, Eyrolles, 1983.

[7] EUROCODE 1, Cours de dimensionnement et avant- projet de bâtiment, vol.3.1, Paris AFNOR

b. Cours

8  YAMB BELL, Emmanuel, cours de Béton Armé 2, ULPGL-Goma, 2013-2014,

9  François NGAPGUE, Béton armé I, Tech1, ULPGL, 2010- 2011

10 DIOUTA Ngamy Gilbert, Construction métallique, Tech 1, ULPGL, 2011-2012

11 MUTONDO Ruffin, Calcul des structures III, G3,  ULPGL, 2015-2016

12 DIOUTA Ngamy Gilbert, Complément de calcul de structures, Tech 2, ULPGL, ,2012-2013

c. Réglementations et normes

13 Centre National de Recherche Appliquée en Génie-Parasismique « Règles Parasismiques Algériennes RPA 99 modifié2003 »

14 Réglementation Bael91 Mod.99

d. Logiciels

15 ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS

16 AutoCAD structural 2012

17 Excel

e. Webographie

18 Sites internet consultés

19 WWW. Acier de construction.com

19 WWW.google.com

20 www.civilmania.com/algeria forum

# ANNEXES

Annexe 1 : Structure étudiée

Figure 4 1 : Rez-de-chaussée

Figure 4 2 : Etage courant

Figure 4 3 : Plan structural

Figure 4 4 : Façade principale de l’ossature R+6

Figure 4 5 : Façade latérale

Figure 4 6 : Vue en perspective

i

Annexe 2 : PROFILES METALLIQUES

Annexe 3 : EVALUATION DE CHARGE PERMANENTE

- Charges permanentes structures métalliques

| Plancher terrasse accessible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrelage | 0,02 | 20 | 0,40 |
| Mortier de pose | 0,03 | 22 | 0,66 |
| Lit de sable | 0.02 | 18 | 0.36 |
| Béton | 0,08 | 25 | 2,00 |
| Tôle cofraplus100 | / | / | 0.162 |
| Faux plafond | 0.013 | 10 | 0.13 |
| ∑G =3.712 |  |  |  |

| ESCALIER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Palier |  |  |  |
| Carrelage | 0,02 | 20 | 0,40 |
| Mortier de pose | 0,03 | 22 | 0,66 |
| Béton | 0,08 | 25 | 2,00 |
| Tôle cofraplus100 | / | / | 0.162 |
| ∑G =3.222 |  |  |  |

| Composante | Ep |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plancher courant |  |  |  |
| Carrelage | 0,02 | 20 | 0,40 |
| Mortier de pose | 0,03 | 22 | 0,66 |
| Lit de sable | 0.02 | 18 | 0.36 |
| Béton | 0,08 | 25 | 2,00 |
| Tôle cofraplus100 | / | / | 0.162 |
| Cloisons intérieurs | 0,014 |  | 1,07 |
| Faux plafond | 0.013 | 10 | 0.13 |
| ∑G =4.782 |  |  |  |

| Matériau | Ep |  |  |  |  | Ep |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plancher courant |  |  |  |  |  | Plancher terrasse accessible |  |  |
| Carrelage | 0,02 | 20 |  | 0,40 |  | 0,02 | 20 | 0,40 |
| Mortier de pose | 0,03 | 22 |  | 0,66 |  | 0,03 | 22 | 0,66 |
| Lit de sable | 0.02 | 18 |  | 0.36 |  | 0.02 | 18 | 0.36 |
| Dalle pleine | 0,15 | 25 |  | 3,00 |  | 0,15 | 25 | 3,00 |
| Faux plafond | 0.013 | 10 |  | 0.13 |  | 0.013 | 10 | 0.13 |
| Cloisons intérieurs | 0,014 |  |  | 1,07 |  |  |  |  |
| ∑G =5.62 |  |  |  |  |  | ∑G =4.55 |  |  |

Evaluation des charges permanentes pour Structure en béton armé

| Escalier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Volé ou palier |  |  |  |
| Carrelage | 0,02 | 20 | 0,40 |
| Mortier de pose | 0,02 | 22 | 0,44 |
| Poids propre | 0,12 | 25 | 3,00 |
| Enduit en plâtre | 0,01 | 14 | 0,14 |
| ∑G =3.98 |  |  |  |

Annexe 4 : TABLEAUX POUR CERTAINS PARAMETRES DU RPA99/2003

Annexe 5 : RESULTATS DE L’ANALYSE MODALE

- Structures à R+4

A.1. Structure en béton armé (BA)

- Structure à Portique

- Structure mixte souple

- Structure mixte rigide

A.2. Structure métallique(CM)

- Structure à Portique

- Structure mixte souple

- Structure mixte rigide

- Structure à R+6

B.1. Structure en béton armé

- Structure à Portique

- Structure mixte souple

- Structure mixte rigide

B.2.  Structure métallique

- Structure à Portique

- Structure mixte souple

- Structure mixte rigide

Annexe 6 : DEPLACEMENTS DUS A LA SOLLICITATION SISMIQUE

- Structure à R+4

A.1.  SBA

i. Structure à portique

ii. Structure mixte souple

iii.  Structure mixte rigide

i.  Structure à portique

A.2.  SM

ii.  Structure mixte souple

iii.  Structure mixte rigide

- Structure à R+6

B.1. BA

ii.  Structure mixte souple

i.  Structure à portique

ii.  Structure mixte souple

ii.  Structure mixte souple

i.  Structure à portique

B.2. CM

Annexe 7 : Proposition des dispositions constructives

- Poutre en BA 60x25

Ferraillage des éléments en béton armé

- Poteau en BA 85x85 : Structure à portique R+6 (ELU)

- Poteau en BA 85x85 : Structure contreventée souple R+6 (G+Q+E ou 0.6 G+E)

B.1.  Assemblage poutre-poutre-poutre

Assemblage des profilés métalliques

Matériau: ACIER E24

Profilé

Cornières : CAE 100x10

Poutres : IPE 240

B.2.  Assemblage poteau-poutre-poutre

Matériau: ACIER E24

Profilé

Cornières : CAE 180x16

Poutres : IPE 330

Poteau : HEB 900

B.3.  Assemblage cornière-cornier (pour le contreventement)

Matériau: ACIER E24

Profilé

Cornières : CAE 200x24

Annexe 8 : ZONAGE SISMIQUE DE LA RDC

Annexe 9 : QUELQUES DETAILS DE CALCULS

- Poteau BA

Evaluation de l’effort normal :

- Dimensionnement

Où P (kN/m2): charge de sollicitation, S (m2): Surface d’influence et n : nombre des niveaux

- Charge Permanente :

- Charge d’exploitation :

- Charge à considérer :

Pour une section carrée, on a Br = (a-0.02)2 avec a = Br+0.02

, on choisit a=65cm (a=b)

- Vérification du poteau au flambement

- Moment d’inertie :     (2.7)

- Rayon de giration :      (2.8) avec

- Calcul de l’élancement :  (2.9)

On a donc :                  Le flambement est vérifié

- Poteaux centraux

La surface reprise par un poteau central est S=81m2.

- Calcul de la charge sollicitant

- Condition de résistance

Pour les classes 1,2 et de 3

avec (encastré-encastré)

tf = 39 ≤100cm → axe de flambement y-y, courbe de flambement b→

Le poteau central HEB 500 est retenu.

- Feuilles d’Excel